Станция радиопомех Р-325У Москва,1996 г.

Учебные вопросы:

1. Назначение, состав, ТТХ станции радиопомех Р-325У.

2. Принцип работы станции по структурной схеме.

3. Основы построения и боевого применения станции Р-325У.

1. Назначение, состав, ТТХ станции радиопомех Р-325У

1.1. Назначение

Автоматизированная станция помех Р-325У предназначена для радиоподаэления КВ связи противника в оперативно-тактическом звене управления.

1.2. Состав

Автоматизированная станция помех Р-325У состоит из следующих основных частей: автоматизированного поста обнаружения и анализа (АПОА), устройства управления станцией (УУС), передатчика, канал обмена телекодовой нформацией (КОТТ'1) и системы электропитания. Автоматизированный пост обнаружения и анализа включает в себя:

— антенно-фидерную систему (АФС);

— широкополосный входной усилитель (ШВУ),

— приёмоиндикатор(ПИ);

— панорамный обнаружитель (ПО), в составе которого приемное устройство Р-381Т1-4 (панорамный приемник ПБ-10) и блок частотной селекции с блоком питания;

— радиоприемное устройство Р-399А.

— панорамную приставку Р-399Т.

В устройство управления станцией входят следующие блоки:

два блока обработки (ВО-1, БО-2);

блок управления приёмо-передачей (БУТШ);

блок управления передатчиком (БУПРД);

блок запоминающих устройств перестраиваемых частот (БЗУПЧ);

блок информационно-технического сопряжения (БИТС):

цифро-наборное устройство.

Передатчик станции включает в себя:

— устройство модулирования сигналов (УМС);

— 4 возбудителя "Лазурь";

— коммутатор сигналов возбудителей (КУ);

— стойку усиления мощности (УМ);

— антенно-фидерную систему (коммутатор антенн и антенны передающие);

В состав аппаратуры канала обмена телекодовой информацией входят:

— радиорелейная станция "АЗИД-1 Д"; —аппаратура передачи данных АИ-011;

— устройство информационно-технического сопряжения (УИТС).

Система электропитания состоит из:

— электростанции;

— зарядно-осветительного щита;

— стабилизатора напряжения;

— силовых и распределительных щитов.

1.3. Основные тактико-технические характеристики

1)диапазон рабочих частот, МГц... ......................... ... .. ... 1,5 - 29,9999

2) выходная мощность передатчика, КВт.-.,...... ....................... 5

3) время настройки передатчика на заданную частоту во всем диапазоне рабочих частот, с .. .0,3

4) чувствительность приёмоиндикатора, мкВ/м................ ....... 15

5) среднеарифметическая инструментальная ошибка пеленгования, град... .............................4

6) дискретность отсчета н индикации пеленга, град....... ....... ......0,1

7) виды помех....................................ЧМ шумовая, дискретиз ХИП 4Т

8) количество значений частот, хранящихся в запоминающих устройствах:

-долговременное ЗУ (ДЗУ)....................... .... ........ 10000

- оперативное ЗУ (ОЗУ)........-...... .......................... .... .10000

- предварительное ЗУ (ПЗУ).. .......................... .... 10000

ПЗУ-200. ...... .......... ... ......... .200

- ЗУ подавляемых частот (ЗУП Ч). ..... . . .. . .... ..    10

- ЗУ секторов (ЗУС) град. ........ ..... .... ... . О,.360 дискретн. 11 рад

9) база. .............................................. УРАЛ-43203

- габаритные размеры:

- высота, мм.. ...... -..-.............—..............-... 3452

- ширина, мм............................. ........................... ......2600

- длина, мм.. ............................................. ......8000

- масса, кг................................................ .13200

10) требуемая площадка для развертывания. ............... 150х200м

11) экипаж, чел. ........................................ ..6

12) время развертывания (свертывания) мин

-отлично     ..    . ...   .   . 120(100)

-хорошо...................... ....... ........130(110)

-удовлетворительно. ... ..... -.150(130)

2. Принцип работы по структурной схеме

Работа станции начинается с ввода в ЗУ УУС

- границы рабочего диапазона частот

- границы разрешенных секторов подавления и разведки; —номиналы запрещенных к подавлению частот;

номиналы подлежащих подавлению частот:

- виды передачи, которыми работает ИРИ (ТЛГ, ТЛФ);

- пеленги и приоритеты подавляемых частот

По окончании занесения информации оператор устанавливает переключатель "Режим работы" на УУС на необходимый режим работы 1. РВ.Ш (Разведка полуавтомат-1):

2 РВ.ДС (Разведка дискриминации);

3. ПД.Ш (Подавление полуавтомат - 1);

4.11Д.П2 (Подавление полуавтомат - 2), 5. ИД.АВТ (Подавление автомат). Порядок функционирования станции при работе в режиме разведки:

Работа начинается с переводом переключателя "Режим работы" на УУС в положение "РВ". Радиоприемное устройство Р-381Т1-4 из состава панорамного обнаружителя Р-381Т1-5 автоматически осуществляет перестройку и поиск получении в заданном частотном диапазоне. При наличии сигнала ИРИ перестройка прекращается и происходит сравнение обнаруженной частоты со значениями, занесенными ранее в ДЗУ, ОЗУ. ПЗУ, ПЗУ-200 и если они совпадают, то РПУР-381Т1-4 продолжает перестройку, но если они не совпадают, то оператор производит детальный анализ принятого сигнала путем прослушивания его в громкоговорителе и визуального отсчета частоты и пеленга с цифровых индикаторов пеленгатора Р-381Т1-3

Для определения параметров обнаруженного сигнала промежуточная частота с приемоиндикатораР-381 Т 1-3 подается на анализатор Р-399Т. В Р-399Т предусмотрена возможность визуального просмотра спектра сигнала и полуавтоматического измерения длительности телеграфных посылок. Если обнаруженная частота не принадлежит к объекту подавления, то оператор записывает ее значение в ОЗУ, частота подлежащая подавлению записывается в ПЗУ и с параметрами помехи в ПЗУ-200, а частоты, требующие немедленного подавления записываются в ЗУПЧ с назначением вида помехи и приоритета. После занесения оператором полненной информации в ЗУ вся работа повторяется заново. 1. е. происходит поиск новых ПРИ. Порядок функционирования станции при работе в режиме подавления При создании помех линиям радиосвязи противника станция работает циклами:

1) подавление линий радиосвязи,

2) контроль работы линий радиосвязи:

3) доразведка.

Полный цикл длится 2 с., при этом в автономном режиме управления на подавление выделяется 0,8 -1,5 с., на контроль десяти частот, записанных в ЗУПЧ - 0,2 с и доразведку - 0,3 с. В централизованном режиме управления на подавление выделяется 1,5-2 с.; на контроль и доразведку 0,5 с. Временная диаграмма алгоритма работы станции в автономном режиме представлена на рис. 1.

Подавление начинается с момента перевода переключателя "Режим работы" на УУС в положение "13Д" и включения тумблера на блоке управления передатчиком в положение '"Излучение"

Высокочастотные сигналы от четырех возбудителей поступают на вход коммутатора-усилителя (КУ), где происходит поочередное подключение сигнала ко входу широкополосного усилителя мощности, где он усиливается и с помощью АФС излучается в заданном направлении По окончании режима подавления возобновляется цикл контроля

Если в результате подавления источник сигнала на подавляемой частоте прекратил свою работу и не выходит в эфир в течение 3-4 циклов, то автоматически в ЗУПЧ на ее место переписывается частота источника сигнала, номинал которой находится в ПЗУ-200. Вновь появившийся ИРИ удовлетворяющий данным координатам и другим параметрам, отдается на подавление, т.о. от слеживаются переходы ПРИ с одной частоты на другую Схема алгоритма работы станции в автономном режиме представлена на рис. 2.

Организация канала обмена телекодовой информации.

Для организации канала обмена телекодовой информацией с пунктом управления используются радиоканалы и проводные линии связи

При работе по радиоканалу используется радиорелейная станция "Азид-1Д"\ работающая в диапазоне 390-429,8 МГц на фиксированных частотах Количество рабочих частот - 200.

Передачу и прием цифровой информации на станции осуществляют с помощью АПД АИ-011, которая обеспечивает преобразование цифровой информации (телекоды) в ТЛФ сигнал. Для сопряжения АПД с УУС используется устройство информационно-технического сопряжения (УИТС).

3. Основы построения и боевого применения станции Р-325У

Выбор позиции для размещения станции помех производится с учетом условий обеспечения:

максимальных возможностей средств станции по обнаружению, пеленгованию и подавлению линий

радиосвязи противника; устойчивости связи с пунктами управления подразделения;

электромагнитной совместимости (ЭМС) с пунктами управления, станции помех, входящей в состав

части (подразделения), и РЭС группировки наших, войск; защиты (скрытия) от технических средств разведки

противника;

живучести станции помех в условиях огневого и ядерного воздействия со стороны противника.

Предварительный выбор позиции для развертывания станции помех производится по карте, а при наличии времени - уточняется при рекогносцировке Рекогносцировка производится командиром подразделения с участием начальника станции помех. В процессе рекогносцировки определяется:

характер местности в районе позиций и ее влияние на боевую работу, подъездные пути и места размещения средств станции помех на позиции; объем и порядок проведения инженерных работ по оборудованию позиций и ее маскировке.

Для обеспечения максимальных возможностей средств станции помех по обнаружению, пеленгованию и радиоподавлению липни радиосвязи противника станция должна быть развернута по возможности на господствующей для данной местности высоте.

При выборе места развертывания станции помех необходимо руководствоваться следующими правилам:

в окружности радиусом 200-300 м местность должна быть открытой и, по возможности, ровной;

в радиусе до 100 м местность должна быть свободной от переизлучателей (металлических изгородей, антенн и проводов, сооружений и построек);

место установки приемных антенн станции должно быть удалено: от железнодорожных линий на расстояние не менее 500 м от воздушных телефонных, телеграфных и сильноточных проводов на расстояние не менее 350 м ; от одноэтажных зданий с металлической крышей и лесных массивов на расстояние не менее 200-300 м;

место установки станции должно быть удалено от источников индустриальных помех (крупных городов и индустриальных центров на 10 км; электрифицированных железных дорог и высоковольтных линий - на 3 км;

автострад - на 250 м; аэродромов - на 1 км).

Для обеспечения устойчивой связи с пунктами управления позиция станции помех должны удовлетворять следующим требованиям:

удаление позиций станции помех от пунктов управления не должно превышать 15 км;

трасса радиорелейной линии между станцией и пунктами управления должна проходить не ближе 500 м от промышленных предприятий, электрифицированных железных дорог высоковольтных линий электропередач, высоких местных предметов и экранирующих препятствий.

С целью защиты станции помех от технических средств разведки противника выбор позиции должен осуществляться с учетом маскирующих свойств местности

Для обеспечения эксплуатации и живучести станции помех в условиях огневого воздействия со стороны противника при выборе позиций необходимо учитывать:

наличие и состояние подъездных путей;

удобства маскировки и характер местности с точки зрения защиты от огневого поражения и применения

оружия массового поражения;

наличие вблизи позиций местной электрической сети и возможности по ее использованию для электропитания станции помех, наличие и возможности по использованию действующих проводных линий связи; наличие источников

водоснабжения.

В станциях помех предусмотрены следующие способы управления централизованный; автономный;

ручной.

Централизованный способ управления является основным, он обеспечивает наибольшую эффективность боевого применения средств помех подразделения Он заключается в том, что управление станциями помех осуществляется с пункта управления. На пункт управления со станций помех передается информация об обнаруженных ИРИ, которая обрабатывается, выделяются объекты радиоподавления и осуществляется целераспределение между станциями помех подразделения.

Обмен информацией между станциями помех и пунктом управления осуществляется с использованием радиорелейной станции Р-415В.

При централизованном способе управления реализуются все режимы работы станции помех. Режимы работы определяются на пункте управления и задаются для станции помех путем передачи по линиям телекодовой связи соответствующего шифра

Автономный способ управления используется при выходе из строя пункта управления, линии передачи данных, в период перемещения подразделения (когда пункт управления перемещается или еще не развернут), а также при автономном применении станции помех (не в составе подразделения).

При автономном управлении реализуются все режимы работы, предусмотренные в станциях помех. От централизованного управления автономное отличается тем, что обработка информации и выбор подавляемых частот производится непосредственно на станции помех оператором.

Ручной способ управления характеризуется тем, что исполнительная разведка на станциях помех не ведется, а подавление и контроль подавляемых радиолиний осуществляется по команде оператора только на частотах, номиналы которых оператор записывает в блок ЗУПЧ станции помех.