Додаток № 3

(до ст. 27)

# ОБЛАДНАННЯ   ТАНКОДРОМУ

І   ПОРЯДОК   КОРИСТУВАННЯ   НИМ

# Обладнання танкодрому

1. Танкодромом називається ділянка місцевості, яка обладнана для навчання водінню бойових машин. Танкодром призначається для навчання та вдосконалення навичок особового складу у водінні танків, БМП (БМД), самохідної та зенітної артилерії (МТЛБ), гусеничних та колісних бронетранспортерів та інших машин на їх базі.

Він повинен відповідати слідуючим вимогам:

- мати  рельєф місцевості,  що забезпечує відпрацювання Курсу водіння стосовно до ТВД;

- не мати діючих шосейних і залізничних доріг, населених пунктів,  а по можливості ліній зв'язку та електропередач; якщо вони є то повинні бути надійно огороджені;

- мати достатні розміри для відпрацювання Курсу водіння.

У кожному з‘єднанні, як правило обладнується один танкодром.

Частини, які не мають можливості (за умовами дислокації) користуватися танкодромом з‘єднання, обладнують окремі ділянки чи танкодром на декілька частин, розташованих в одному гарнізоні.

Військово-навчальні заклади та окремі частин також можуть користуватися гарнізонним танкодромом.

Крім, того танкодроми обладнуються на корпусних полігонах, полігонах оперативних командувань, в учбових центрах (частинах).

2. На танкодромі обладнуються командний пункт, ділянки і маршрути  за вправами Курсу водіння,  що відпрацьовуються у з'єднанні (частині),  та учбові місця.

Командний пункт включає вишку з класами для обладнання учбових місць і тренування на механічних тренажерах, приміщення для зберігання учбового майна,  площадки відпрацювання нормативів  і  стоянки  машин,  місце для паління та туалет.  Місце командного пункту вибирається так,  щоб ним можна було користуватися при проведенні занять по всім вправам  Курсу водіння.  Командний пункт повинен мати селекторний зв'язок з учбовими місцями,  вихідною лінією, перешкодами та іншими об'єктами танкодрому.  На маршрутах та ділянках водіння,  віддалених від командного  пункту, місце керівника заняття обладнується поблизу вихідної лінії.

Якщо за умовами місцевості або розмірами танкодрому на ньому неможливо обладнати  маршрути  усіх вправ,  то вони обладнуються в інших  місцях.

3. Танкодроми обладнуються на корпусних полігонах, полігонах оперативних командувань в учбових центрах (частинах). Частини, які не мають можливості (за умовами дислокації) користуватись цими танкодромами, обладнують танкодром для декількох частин, що розміщені у одному гарнізоні.

Військово-навчальні заклади і окремі частини, що не входять у з'єднання, як правило,  обладнують свої  танкодроми  або  користуються  гарнізонними.

4. При обладнанні танкодромів необхідно керуватись слідуючими вимогами:

- маршрути учбових вправ № 1, 2, 3 повинні передбачувати можливість виконання цих вправ за двома варіантами і обладнуватися з таким розрахунком, щоб ці вправи можна було відпрацювати на одних і тих же трасах;

- послідовність розміщення обмежених проходів і перешкод, що показано на схемах вправ, необов'язкова. Їх необхідно розміщувати по маршруту з урахуванням рельєфу місцевості, а перешкоди, обладнані на підйомах та спусках, розміщувати на середині їх довжини. Форми і розміри обмежених  проходів і перешкод, що вказані у додатку 4, повинні  суворо дотримуватися;

- конструкція перешкод і обмежених проходів повинні бути простими  і міцними по устрою і дешевими у виготовленні; перешкоди, що схильні до швидкого руйнування, на всіх маршрутах повинні дублюватися;

- перешкоди повинні мати елементи по попередженню поломок машин (допоміжні опори, допоміжні колії та ін.);

- при обладнанні макета колійного мосту (5) дозволяється  замість  допоміжних опор мати допоміжну колію 1 м; при обладнанні протитанкового рову (1) прохід робити більшої ширини,  ніж вказано у додатку 4, з послідуючим  установленням фальшстінок або схилів по ширині проходу; при обладнанні залізничної платформи та великовантажного причепа виготовляти запобіжні (страховочні) опори (колії) шириною 0.5 -1 м, розташовані на 20 см нижче поверхні платформи (напівпричепа);

- крутість  неробочих стінок перешкод для попередження осипання грунту повинні укріплятись колодами (обапілами, жердинами);

- підйоми, спуски та косогори вибираються крутістю не менше 7˚ і довжиною не менше 30 м, для розміщення обмежених проходів дозволяється використовувати  обидва  скати  (підйом  і  спуск);

- всі елементи перешкод повинні мати забарвлення під фон місцевості або природне, а стовпи висотою 1,7 та 1,5 м фарбуються білими та чорними смугами, що чередуються; тип перешкод, які споруджуються перешкод (земляні,  деревоземляні,  залізобетонні) повинен визначатись виходячи  із  стану  грунту та будівельних матеріалів, що є в наявності.

5. Вихідна лінія позначається стовпами (стійками) висотою  1,7 м,  розміщеними в 5 м один від іншого. До стовпів (стійок) прикріпляються металічні круги діаметром 40 см, пофарбовані з обох сторін в білий колір. По периметру круга наноситься червона смуга шириною 3 см. В середині круга чорною фарбою пишуться порядкові номери (можуть  використовуватися стандартні знаки). Вночі на крайні стовпи встановлюються світлові знаки (електролампочки, ліхтарі) з жовтим світлом. За 5-10 м до вихідної лінії обладнується лінія зі знаком STOP, де фіксуються пройдені шлях і час. Ця лінія обладнується аналогічно вихідній. Для подання команд на рух машин біля вихідної лінії можуть встановлюватись світлофори.

Усі стовпи  висотою 1,5 та 1,7 м для позначення вихідної лінії та габаритів перешкод дозволяється підвішувати на тросах так, щоб вони не  зміщувалися під дією вітру.

6. У кожної перешкоди на лінії її початку, 2-3 м праворуч по напрямку руху машини (біля перешкод та обмежених проходів, розміщених на підйомах та спусках, відповідно на початку підйому та спуску), встановлюється стовп (стійка) висотою 1,7 м з номером перешкоди згідно Курсу водіння. Вночі на цих стовпах встановлюються електролампочки та ліхтарі так, щоб вони вказували місця розміщення перешкод, але не освічували їх. Біля колійних проходів (9) та обмежених проходів (10) у мінно-вибухових загородженнях, крім того,  виставляються інженерні світлові знаки на вхідних та вихідних стовпах (указках).

Для перевірки розмірів перешкод у кожного з них необхідно мати шаблон відповідної форми та розміру.

7. На маршрутах руху машин розвилки, перехрестя та повороти позначаються відповідними дорожніми знаками згідно правилам дорожнього руху.

Небезпечні місця на маршруті (глибокі яри, ями, обривисті береги і т.ін.) огороджуються ясно видимими указками, а вночі - світловими знаками червоного кольору.

8. При  навчанні водінню по бродах,  вони вибираються глибиною не  менше 80% від тієї, яка вказана в технічній характеристиці машини.

Межі броду позначаються віхами (прапорцями), розставленими через 5-10 м, або прапорцями, закріпленими на натягнутому мотузку (дроті). При невеликій ширині водної перешкоди та низькій швидкості течії води межі броду можуть позначатися віхами (прапорцями), які встановлені лише на берегах.

Вночі межі броду, вхід у воду, обмежені проходи на воді та вихід з води  позначаються створними ліхтарями або іншими світловими знаками (указками), видними лише з напрямку руху.

9. Межі танкодрому з напрямку йдучих на нього доріг позначаються знаками з написом ПРОЇЗД  ТА  ПРОХІД  ЗАБОРОНЕНИЙ !

Усі дороги та пішохідні стежки перекриваються шлагбаумами або іншими глухими перешкодами.

На території танкодрому обладнується мінімально необхідна кількість доріг для проїзду автомобілів на командний пункт та до перешкод. Рух по них гусеничних машин ЗАБОРОНЕНИЙ.

10. Будівництво та обладнання танкодромів проводиться силами і засобами з'єднання (частин) та полігонів.

Відповідають за обладнання, утримання та вдосконалення танкодрому ті начальники (командири), які за них відповідальні.

# Порядок використання танкодрому

11. Черговість користування танкодромом визначається графіком, затвердженим командиром (начальником), який за нього відповідальний.

За підтримання встановленого порядку та заходів безпеки на танкодромі відповідає керівник заняття. Усі розпорядження, команди та сигнали керівника заняття з водіння та чергового по танкодрому обов'язкові для всього особового складу, що знаходиться на танкодромі.

Усі особи, що керують заняттям по водінню та обслуговують них, повинні мати на лівому рукаві пов'язку. Вона робиться напівжорсткою, з білої тканини довжиною 30-40 см, шириною 10 см.

На пов'язку наноситься чорною фарбою або нашивається з чорної тканини відповідний надпис, наприклад " Керівник заняття ".

12. По готовності танкодрому до водіння на командному пункті по команді керівника заняття підіймається білий прапор (вночі засвітлюється ліхтар білого світла), а перед першим заїздом підіймається червоний прапор (вночі засвітлюється ліхтар червоного кольору). Після закінчення водіння червоний прапор змінюється на білий (вночі змінюється колір ліхтаря). Білий прапор опускається перед вибуттям підрозділу з танкодрому. Замість прапорів можуть використовуватися також інші зорові сигнали білого та червоного кольору.

13. За готовність маршрутів для проведення заняття, а також за підтримання встановлених розмірів перешкод під час водіння відповідають командири підрозділів, які проводять на них заняття.

В кожному  підрозділі під час заняття по водінню або в частині на  період водіння в розпорядження керівника занять  виділяється  особовий склад для  відновлення  перешкод на  маршрутах,  для несення служби в  оточенні та забезпечення заходів безпеки.

Після закінчення водіння керівник заняття організує відновлення перешкод та приведення в порядок інших об‘єктів,  на яких проводилось  навчання.

14. Машини оглядаються тими, хто навчається, на вихідній лінії. На підготовку машини до руху тому, хто навчається, надається не більше 10 хв. Під час прибуття на вихідну лінію інших машин ті, хто навчається, розміщуються в безпечному місці.  Після огляду екіпаж шикується на відстані двох кроків попереду неї. Після чого за командою  керівника  заняття "По місцях" екіпаж займає свої місця в машині, по його команді пускає двигун і розпочинає рух.

15. На танкодромі повинні бути:

- загальна схема танкодрому з організацією оточення та зв'язку;

- інструкція по заходах безпеки на танкодромі під час водіння;

- інструкція керівнику занять та черговому  по  танкодрому,  затверджена командиром (начальником), який за нього відповідальний.

- формуляр танкодрому;

- графік користування танкодромом;

- журнал обліку виконання вправ по водінню на танкодромі.

16. За стан танкодрому, збереженість його обладнання, майна та ведення необхідної документації відповідає начальник танкодрому. Він підпорядкований начальнику учбового  центру та щоденно доповідає йому про проведені заняття, недоліках під час водіння та заходах по їх попередженню.