Додаток 2

НОРМАТИВИ

які відпрацьовуються при виконанні вправ Курсу водіння

| № п/п | Найменування нормативу (часу на | Умови (порядок) виконання нормативу | Категорія тих, хто навчається | Оціночні показники за виконання нормативу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | його виконання) |  | (підрозділ) | відмінно | добре | задовільно |
| 1. | Посадка особового складу в БТР (БМП, МТ-ЛВБ) на місці (Н-Т-13 для механізованих підрозділів). | Підрозділ вишикуваний біля машини відповідно до ст.169 Стройового статуту ЗС України. Посадка виконується в БТР через верхні люки в БМП і МТ-ЛБВ через люки і задні двері десантного відділення. Кришки люків (двері машин) зняті зі стопорів. Час відраховується від команди (сигналу) »По місцях» до зняття кришок люків на замки. При знаходженні екіпажів у зимовому одязі та взутті час збільшується на 3 секунди. | Відділення Взвод Рота Батальйон | 12 с 10 с 13 с 11 с 15 с 13 с 17 с 15 с | 13 с 11 с 14 с 12 с 16 с 15 с 18 с 16 с | 15 с 13 с 16 с 15 с 19 с 16 с 21 с 18 с |
| 2. | Посадка екіпажу (екіпажів) в танк (танки) (Н-Т-1 для танкових підрозділів). | Особовий склад екіпажу (екіпажів) з протигазами (командири танків з командирськими сумками) вишикуваний біля машини (машин) відповідно до ст.169 Стройового статуту ЗС України. Кришки люків зняті зі стопорів. Час відраховується від команди (сигналу) »По місцях» до закриття кришок люків на замки. При знаходженні екіпажів у зимовому одязі та взуттів час збільшується на 3 секунди. | Екіпаж Взвод Рота Батальйон | 10 с 11 с 11 с 12 с 13 с 14 с 15 с 16 с | 11 с 12 с 12 с 13 с 14 с 15 с 16 с 17 с | 13 с 14 с 14 с 15 с 16 с 17 с 18 с 18 с |
| 3. | Виконання команд на зміну напрямку руху екіпажу на орієнтир. | Екіпаж в машині висувається на зазначений орієнтир. По команді керівника заняття екіпажі змінюють напрямок руху на зазначений орієнтир. | Екіпаж | 25 с | 28 с | 30 с |
| 4. | Постановка машини до окопу і вихід з нього (Н-В-1). | Машина за 30-50 м від окопу. По команді той, хто навчається ставить машину до окопу і виводить її із окопу спочатку переднім, а потім заднім ходом. Постановка і вихід заднім ходом проводиться за сигналом командира (інструктора). Час виконання визначається від команди »Вперед» до постановки машини на вихідну лінію. Оціночні показники: 1. Постановка машини до окопу переднім ходом без зачеплення стінок та скочування. 2. Вихід із окопу заднім ходом без зачеплення стінок та скочування. 3. Постановка машини до окопу заднім ходом без зачеплення стінок, зупинки двигуна і скочування. 4. Вихід з окопу без зачеплення стінок, зупинки двигуна і скочування. 5. Чітке та своєчасне виконання команд командира (інструктора) при постановці машини до окопу і виході з нього. | Механік-водій танка, БМП (водій БТР) | 5 хв виконані 5 показників | 5 хв виконані 4 показника | 5 хв виконані 3 показника |
| 5. | Вантаження машин на залізничну з торцевої апарелі та бокової платформи та розвантаження з неї (Н-В-2). | Машина у 10 м від торцевої апарелі. В машинах знаходиться механік-водій (водій) у положенні по-похідному, двигун працює. Залізнична платформа підготовлена до вантаження. Вантаження і розвантаження проводиться спочатку з торцевої апарелі, а потім з бічної платформи. Машина встановлюється у центрі залізничної платформи, гальмує, двигун не глушиться, кріплення не проводиться. Фіксується різниця звису гусениць з платформи, яка не повинна перевищувати 40 мм, після чого проводиться розвантаження. Командир (інструктор) знаходиться на залізничній платформі не ближче 5 м від машини, керує вантаженням і розвантаженням, подаючи механіку-водію (водію) сигнали прапорцями чи жестами. Час виконання нормативу визначається за доповіддю командира (інструктора) після розвантаження машини з бічної платформи. Оціночні показники: 1. В1їзд на торцеву апарель без застосування заднього ходу. Рух по апарелі без скочування та глушення двигуна. 2. Рух по залізничній платформі без різких поворотів та змін частоти обертання колінчатого валу двигуна, поломки обладнання залізничної платформи та вантажно-розвантажувального пристрою. 3. Маневрування на залізничній платформі без зупинки двигуна. Встановлення машини на залізничні платформі у межах допустимих вимог. 4. З`їзд з залізничної платформи без різких змін частоти обертання валу двигуна зглушення з торцевої апарелі чи бокової платформи. 5. Чітке та своєчасне виконання команд командира (інструктора) при вантаженні та вивантаженні. При звалюванні машини із залізничної платформи норматив вважається не виконаним. | Механік-водій танка, БМП (водій БТР) | 9 хв виконані 5 показників | 9 хв виконані 4 показника | 9 хв виконані 3 показника |
| 6. | Вантаження гусеничної техніки на велоковантажний (50 т.) напівпричеп та вивантаження з нього (Н-В-3). | Напівпричеп підготовлений до вантаження. Машина у 10 м від напівпричепу. Двигун працює. Механік-водій за командою спочатку проводить вантаження машини на напівпричеп, а потім вивантаження. Командир (інструктор) керує вантаженням та вивантаженням, подаючи механіку-водію сигнали прапорцями чи жестами. Оціночні показники: 1. В`їзд на напівпричеп без застосування заднього ходу, скочування та глушення двигуна. 2. Зупинка на напівпричепі без різких поворотів. 3. Зупинка на напівпричепі баз наїзду на обмежувачі. 4. Зупинка машини на напівпричепі без виходу гусениць за межі платформи більше 100 мм. 5. З`їзд з напівпричепа без поворотів та зміни частоти обертання валу двигуна. При звалюванні машини з напівпричепа норматив вважається не виконаний. | Механік-водій | 4 хв виконані 5 показників | 4 хв виконані 4 показника | 4 хв виконані 3 показника |
| 7. | Евакуація машини із положення на плаву на берег (Н-В-4). | За 15-20 м від урізу води знаходиться дві машини. Одна з них входить в воду до винирювання, після чого машина зупиняється. Друга машина повинна підійти до першої і відбуксирувати її на берег. Кожний з тих, хто навчається повинен одержати практику у діях на машині, яку буксирують та на машині, яка буксирує. Оціночні показники: 1. Правильне виконання робіт передбачених керівництвами, щодо підготовки машин до буксирування. 2. Зупинка машини, яка буксирує від машини, яку буксирують на встановленій відстані. 3. Правильне виконання операцій щодо зчеплення машини, яка буксирує з машиною, яку буксирують. 4. Буксирування машини на плаву без різких поворотів та ривків. 5. Вихід машини, яка буксирує з води на берег без скочування та зупинки двигуна. | Механік-водій танка, БМП (водій БТР) | 8 хв виконані 5 показників | 8 хв виконані 4 показника | 8 хв виконані 3 показника |
| 8. | Буксирування машини (Н-В-5). | Одна машина від другої на відстані 30-50 м. Машина, яка буксирує, підходить до машини яку буксирують, проводиться зчеплення машин та буксирування по колу протяжністю 150-200 м. Кожний з тих, хто повинен одержати практику у діях на машинах, яка буксирує і яку буксирують. Оціночні показники: 1. Правильне виконання робіт передбачених керівництвами, щодо підготовки машин до буксирування. 2. Зупинка машини, яка буксирує від машини, яку буксирують на встановленій відстані. 3. Правильне виконання щодо зчеплення машини, яка буксирує з машиною, яку буксирують. 4. Плавне рушання машини, яка буксирує, і яку буксирують з місця поступовим і рівномірним натяжінням буксирного пристрою. 5. Буксирування машини на плаву без різких поворотів та ривків. | Екіпажі танків, БИП, БТР та інших машин | 15 хв виконані 5 показників | 15 хв виконані 4 показника | 15 хв виконані 3 показника |
| 9. Швидкість руху не менше 5 км/год | Техніка водіння танків, БМП з тралами (Н-В-6). | Танк, БМП підготовлені до тралення. Екіпаж за 2 м попереду машини. За командою керівника на учбовому місці екіпаж займає в машині свої місця, запускає двигун, по радіо доповідає пор готовність і за командою »Вперед» починає рух по маршруту учбового місця, долаючи зустрічні перешкоди. Оціночні показники: 1. Подолання мінного поля по вказаному походу без зупинок та вихід за межі смуги тралення. 2. Подолання мінного поля по вказаному походу з обминанням перешкод на ньому без зупинок та виходу на межі смуги тралення. 3. Подолання ділянки з вирвами без зупинок двигунів, застрявання та заїзду у вирви. 4. Подолання траншеї без застрявання та зупинки двигуна. 5. Рух по проходу між стовпами без зачеплення стовпів та зупинки двигуна. | Екіпаж | виконано 5 показників | виконано 4 показника | виконано 3 показника |
| 10. | Зрушення машин з місця за установлений час (Н-В-7). | Екіпаж машин знаходиться на штатних місцях, люки закриті, двигуни працюють. Час виконання нормативу визначається від команди »Вперед» до початку руху машини (в підрозділі останньої машини). | Екіпаж Взвод Рота Батальйон | 4 с 7 с 10 с 13 с | 5 с 8 с 11 с 15 с | 7 с 9 с 12 с 16 с |
| 11. | Розгортання із похідної колони у передбойовий порядок при діях на машинах при діях у пішому порядку для танкових підрозділів | Підрозділ рухається у похідній колоні. Розгортання у передбойвий порядок здійснюється відповідно до вимог Бойового статуту Сухопутних військ (ч. 2 і 3, додаток 14 і 13 відповідно). Час відраховується від команди на розгортання до прийнятя підрозділом передбойового порядку на визначених інтервалах і дистанціях. (Н-Т-10) для танкових підрозділів; (Н-Т-18) для механізованих підрозділів. | Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон Рота Батальйон | 1 хв 30 с 1 хв 20 с 3 хв 2 хв 35 с 18 с 1 хв 40 с 4 хв 1 хв 25 с 1 хв 40 с 2 хв 45 с 3 хв | 1 хв 45 с 1 хв 30 с 3 хв 20 с 2 хв 50 с 20 с 1 хв 50 с 4 хв 20 с 1 хв 35 с 1 хв 50 с 3 хв 3 хв 10 с | 2 хв 1 хв 45 с 4 хв 3 хв 25 с 24 с 2 хв 15 с 5 хв 10 с 1 хв 55 с 2 хв 15 с 3 хв 30 с 4 хв |
| 12. | Розгортання з передбойового порядку у бойовий порядок при діях на машинах при діях у пішому порядку для танкових підрозділів | Підрозділ наступає у передбойовому порядку. Розгортання у бойовий порядок здійснюється відповідно до вимог Бойового статуту Сухопутних військ. Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання до прийняття підрозділом бойового порядку на визначених інтервалах і дистанціях. (Н-Т-11) для танкових підрозділів; (Н-Т-19) для механізованих підрозділів. | Взвод Рота Батальйон Відділення Взвод Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон | 35 с 25 с 50 с 40 с 2 хв 45 с 2 хв 25 с 14 с 18 с 40 с 2 хв 30 с 30 с 40 с 45 с 55 с 2 хв 35 с 3 хв | 40 с 30 с 55 с 45 с 3 хв 2 хв 30 с 15 с 20 с 45 с 2 хв 45 с 35 с 45 с 50 с 1 хв 2 хв 50 с 3 хв 20с | 50 с 35 с 1 хв 5 с 55 с 3 хв 30 с 3 хв 18 с 24 с 55 с 3 хв 20 с 40 с 55 с 1 хв 1 хв 10 с 3 хв 25 с 4 хв |
| 13. | Перешикування з бойовогопорядку в передбойовий: при діях на машинах при діях у пішому порядку для танкових підрозділів | Підрозділ наступає у бойовому порядку. Перешикування в передбойовий порядок здійснюється відповідно до вимог Бойового статуту Сухопутних військ. Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до прийняття підрозділом передбойового порядку на визначених інтервалах і дистанціях. (Н-Т-12) для танкових підрозділів; (Н-Т-20) для механізованих підрозділів. | Взвод Рота Батальйон Відділення Взвод Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон | 30 с 23 с 45 с 35 с 2 хв 30 с 2 хв 14 с 18 с 40 с 2 хв 30 с 30 с 40 с 50 с 55 с 2 хв 35 с 3 хв 10 с | 35 с 25 с 50 с 40 с 2 хв 45 с 2 хв 10 с 15 с 20 с 45 с 2 хв 45 с 35 с 45 с 55 с 1 хв 3 хв 3 хв 30с | 40 с 30 с 1 хв 50 с 3 хв 20 с 2 хв 35 с 18 с 24 с 55 с 3 хв 35 с 40 с 55 с 1 хв 5 с 1 хв 10 с 3 хв 30 с 4 хв 10 с |
| 14. | Перешикування з передбойового порядку в похідну колону при діях на машинах при діях у пішому порядку для танкових підрозділів | Підрозділ наступає у передбойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється відповідно до вимог Бойового статуту Сухопутних військ і підрозділ продовжує рух у вказаному напрямку. Час відраховується від команди (сигналу) на перешикувіання до згортання в похідну колону. (Н-Т-13) для танкових підрозділів; (Н-Т-21) для механізованих підрозділів. | Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон Рота Батальйон | 1 хв 25 с 1 хв 15 с 2 хв 45 с 2 хв 20 с 18 с 1 хв 40 с 4 хв 1 хв 15 с 1 хв 30 с 3 хв 3 хв 25 с | 1 хв 35 с 1 хв 20 с 3 хв 2 хв 30 с 20 с 1 хв 50 с 4 хв 20 с 1 хв 20 с 1 хв 40 с 3 хв 20 с 3 хв 50 с | 1 хв 55 с 1 хв 35 с 3 хв 30 с 3 хв 24 с 2 хв 15 с 5 хв 10 с 1 хв 35 с 2 хв 4 хв 4 хв 35 с |
| 15. | Розгортання з похідної колони в бойовий порядок для відбиття раптового нападу противника: а) при діях на машинах у бік фронту (тилу) в бік флангу при діях у пішому порядку б) для танкових підрозділів у бік фронту у бік флангів | Підрозділ здійснює марш. Озброєння в похідному положенні, чохли зняті. Розгортання в бойовий порядок здійснюється відповідно до вимог Бойового статуту Сухопутних військ. (Н-Т-14) для танкових підрозділів; (Н-Т-22) для механізованих підрозділів. Час відраховується від команди (сигналу) »До бою» до розгортання в бойовий порядок на встановлених дистанціях. | Взвод Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон Взвод Рота Батальйон | 35 с 25 с 2 хв 35 с 2 хв 10 с 6 хв 10 с 5 хв 10 с 23 с 14 с 35 с 23 с 1 хв 10 с 45 с 27 с 1 хв 50 с 6 хв 30 с 40 с 2 хв 20 с 2 хв 45 с 5 хв 45 с 6 хв 30 с 14 с 16 с 16 с 23 с 35 с 44 с | 40 с 30 с 2 хв 50 с 2 хв 20 с 6 хв 40 с 5 хв 40 с 25 с 15 с 38 с 25 с 1 хв 15 с 50 с 30 с 2 хв 6 хв 30 с 35 с 45 с 2 хв 30 с 3 хв 6 хв 7 хв 15 с 17 с 18 с 25 с 38 с 48 с | 50 с 35 с 3 хв 25 с 2 хв 50 с 8 хв 6 хв 50 с 30 с 18 с 45 с 30 с 1 хв 30 с 1 хв 35 с 2 хв 25 с 8 хв 40 с 55 с 3 хв 3 хв 30 с 7 хв 10 с 8 хв 20 с 18 с 20 с 21 с 30 с 45 с 57 с |
| 16. | Зміна напрямку (фронту) наступу: а) при діях на машинах на 45 на 90 на 180 б) при діях в пішому порядку на 45 на 90 для танкових підрозділів на 45 на 90 на 180 | Підрозділ наступає в бойовому порядку. Зміна напрямку (фронту) наступу здійснюється відповідно до вимог Бойового статуту Сухопутних військ. Час відраховується від команди (сигналу) на зміну напрямку (фронту) наступу до виходу підрозділу в бойовому порядку на новий напрямок. (Н-Т-16) для танкових підрозділів; (Н-Т-26) для механізованих підрозділів. | Взвод Рота Взвод Рота Взвод Рота Відділення Взвод Рота Відділення Взвод Рота Взвод Рота Взвод Рота Взвод Рота | 30 с 21 с 1 хв 20 с 1 хв 5 с 1 хв 35 с 2 хв 25 с 2 хв 14 с 6 с 23 с 9 с 16 с 50 с 3 хв 40 с 1 хв 40 с 6 хв 18 с 23 с 55 с 1 хв 15 с 35 с 40 с 1 хв 50 с 2 хв 20 с 6 с 7 с 8 с 9 с | 35 с 23 с 1 хв 25 с 1 хв 10 с 1 хв 5 с 40 с 2 хв 40 с 2 хв 10 с 15 с 7 с 25 с 10 с 17 с 55 с 3 хв 20 с 33 с 1 хв 50 с 6 хв 30 с 20 с 25 с 1 хв 1 хв 20 с 38 с 45 с 2 хв 2 хв 30 с 7 с 8 с 9 с 10 с | 40 с 27 с 1 хв 40 с 1 хв 25 с 1 хв 20 с 50 с 3 хв 10 с 2 хв 35 с 18 с 8 с 30 с 12 с 20 с 1 хв 5 с 4 хв 39 с 2 хв 15 с 7 хв 50 с 24 с 30 с 1 хв 10 с 1 хв 35 с 45 с 55 с 2 хв 25 с 3 хв 8 с 10 с 11 с 12 с |
| 17. | Введення в бій другого ешелону. (Н-Т-28) для механізованих підрозділів (Н-Т-18) для танкових підрозділів для танкових підрозділів. | Підрозділів на БТР (БМП, МТ-ЛБВ) в передбойовому порядку. Завдання поставлено. Відділення рубежу введення в бій для роти - 1500 м, для батальйону 6000 м. Введення здійснюється відповідно до рішення командира підрозділу. За командою (сигналом) »Вперед» підрозділ висувається, при підході до рубежу введення в дій розгортається в бойовий порядок, спішується і з указаного рубежу атакує на глибину 300 м. Час відраховується від команди (сигналу) »Вперед» до закінчення атаки. Оцінка знижується на один бал, якщо не витримані часові показники проходження рубежів, визначені в рішенні командира. | Рота Батальйон Рота Батальйон | 7 хв 40 с 23 хв 40 с 7 хв 18 хв | 8 хв 30 с 24 хв 8 хв 19 хв | 9 хв 26 хв 9 хв 20 хв |
| 18. | Встановлення нічного приладу водія (Н-Тх-10 для механізованих підрозділів на БТР). | Норматив виконується водієм. Перед встановленням приладу закрити штору. Після встановлення приладу на верхню призму надіти захисний ковпачок, відкрити на 1 мм діафрагму, перевірити працездатність приладу. Після перевірки блок живлення вимкнути, зняти денний прилад, покласти на місце. | БТР-70, БТР 60 ПБ, БТР-80 БРДМ-2 | 2 хв 45 с 3 хв | 3 хв 3 хв 20 с | 3 хв 30 с 4 хв |
| 19. | Встановлення нічного приладу механіка-водія »по-бойовому» (Н-Тх-14 для механізованих підрозділів БМП). | Норматив виконується командирами машини. Перед встановленням закрити шторку, зняти денний прилад та покласти його на штатне місце. Після встановлення приладу надіти на верхню призму захисну діафрагму, відкрити її на 1 мм. Перевірити прилад включенням. Після перевірки закрити шторку і виключити блок живлення. | БМП | 2 хв 5 с | 2 хв 15 с | 3 хв |
| 20. | Встановлення нічного приладу механіка-водія »по-похідному» (Н-Тх-15 для механізованих підрозділів на БМП). | Норматив виконується командирами машини. Після встановлення приладу перевірити його роботу порядком, вказаним у нормативі. Сидіння механіка-водія встановити у верхнє положення, кришку люка застопорити у відкритому положенні. | БМП | 3 зв 10 с | 3 хв 30 с | 4 хв 10 с |
| 21. | Встановлення нічного приладу механіка-водія »по-бойовому» (Н-Тх-14 для танкових підрозділів) | Норматив виконується командирами машини, механіками-водіями під час виконання нормативу на об`єктах 137, 155, 166; очисник денного приладу зняти і покласти у ящик для ТВН, гвинти кріплення вкрутити на місце. Перед встановленням приладу закрити на шторку. Після встановлення приладу надіти на верхню призму захисний ковпачок, відкрити на 1 мм діафрагму. Після перевірки виключити блок живлення та вимикач акумуляторних батарей. Зняти денний прилад, покласти в ящик для ТВН. | 219, 447, 434, 172М, 740, 478Б, 184 137, 155, 166 135, 703 272 | 3 хв 4 хв 10 с 4 хв 35 с 5 хв 30 с | 3 хв 25 с 4 хв 30 с 5 хвс 6 хв | 3 хв 40 с 5 хв 25 с 6 хв 7 хв 10 с |
| 22. | Встановлення нічного приладу механіка-водія »по-похідному» (Н-Тх-15 для танкових підрозділів). | Норматив виконується командирами машини, механіками-водіями. Після встановлення приладу перевірити його роботу у вказаному порядку в нормативі. Сидіння механіка-водія встановити у верхнє положення, кришку люка застопорити у відкритому положенні. | 219, 478Б 434, 172М, 184, 447 137, 155, 166, 272, 740 | 1 хв 50 с 2 хв 20 с 3 хв 10 с | 2 хв 2 хв 35 с 3 хв 30 с | 2 хв 25 с 3 хв 4 хв 10 с |
| 23. | Підготовка машини до самовитягування зо допомогою лебідки та блоку (Н-Тх-11 для механізованих підрозділів на БТР). | Норматив відпрацьовується двома людинами (командиром та водієм). При виконанні нормативу вручну розмотати 22-25 м тросу, блок укласти на грунт за 10 м перед машиною, завести трос на буксирний гак машини. Завести двигун (двигуни), включити лебідку на намотування тросу, натягнути трос, виключити привід лебідки, заглушити двигун. | БТР-70, БТР-60 ПБ, БТР-80 БРДМ-2 | 2 хв 20 с 3 хв 10 с | 2 хв 30 с 3 хв 30 с | 3 хв 4 хв 10 с |
| 24. | Підготовка до самовитягування за допомогою колоди (Н-Тх-18 для танкових підрозділів). | Норматив виконується всіма членами екіпажу по 2 людини. Під час виконання нормативу колода встановлюється у напрямку колеса. Перед виконанням нормативу гнізда танків для встановлення пристосування повинні бути очищені від бруду. | 219, 447, 434, 172, 137, 155, 166, 703, 135, 478Б, 184 | 2 хв 45 с | 3 хв | 3 хв 30 с |
| 25. | Підготовка машини до подолання водної перешкоди (Н-Тх-12 для механізованих підрозділів на БТР). | Норматив виконується двома людинами (командиром і водієм). Виконати роботи контрольного огляду перед подоланням водної перешкоди крім замирювання тиску в шинах. Кришки спостережних люків закрити, сидіння встановити у верхнє положення. | БТР-70, БТР-60 ПБ, БТР-80 БРДМ-2 | 3 хв 10 с 4 хв 10 с | 3 хв 30 с 4 хв 30 с | 4 хв 10 с 5 хв 25 с |
| 26. | Підготовка машини до подолання перешкоди вплав (Н-Тх-22 для механізованих підрозділів на БМП). | Норматив виконується екіпажем. Виконати роботи щодо підготовки машини до подолання водної перешкоди в денних умовах. | БМП | 4 хв | 4 хв 20 с | 5 хв 15 с |
| 27. | Навішування тралів на танк, БМП (Н-Інж-10, 11). | Зпечний пристрій, механізм піднімання, електро та пневмообладнання до танку поєднані. Рами, каткові і ножові секції знаходяться в 20 м від танку. Екіпаж по переду танка в 2 м. За командою командира екіпаж займає в танці свої місця, заводить його, підганяє танк до трала і приступає до навішування ножових секцій, рам з катковими секціями, трасировника і касети ПСК. Перевірити механізм піднімання і трал у роботі (тралення місцевості 15 м) і перевести його в транспортний стан, після чого екіпаж шикується біля танка після тралення. Трал КМТ-5М. Трал КМТ-6 (КМТ-4М). | Екіпаж танка Екіпаж танка | 18 хв 7 хв | 20 хв 8 хв | 24 хв 10 хв |
| 28. | Навантаження танка на ППМ-2 (Н-Інж-21). | Обслуга знаходиться на поромі. Танк за 50-60 м від води. За командою командира порому танк заходить но пором. Обслуга порому підкладає під гусениці гальмові колодки, піднімає апарель і відпливає від берега. Час відраховується від команди командира »До вантаження приступити» до відпливання порому від берега. | Обслуга порому, екіпажа танка | 3 хв 30 с | 4 хв | 5 хв |
| 29. | Розвантаження танка з ПММ-2 (Н-Інж-22) | Обслуга та екіпаж знаходиться на поромі. Пором пришвартовується до берега причальні закріплюють причальні канати, понтонери забирають гальмові колоди з під гусениць, механік-водій ПММ-2 укладає апарель на землю і закріплює замки. Танк з'їжджає з порому. Час відраховується від команди командира »До розвантаження приступити» до виїзду танка на берег. | Обслуга порому, екіпажа танка | 2 хв 45 с | 3 хв | 3 хв 30 с |
| 30. | Заміна трала (Н-Тх-19 для механізованих підрозділів на БМП). | Норматив виконується екіпажем. Після заміни трака відрегулювати натягнення гусеничної стрічки. | БМП | 19 хв | 21 хв | 26 хв |

ПРИМІТКИ:

1. В нормативах № 1, 11-16 в числівнику показано час для підрозділів на БТР-60 П (БТР-60 ПА, БТР-60 ПВ, БТР-70, БТР-80); в знаменнику - для підрозділів на БМП (МТ-ЛБВ).

2. В нормативах №2, 11-16 в числівнику показана оцінка за часом для об`єктів 434, 172, 219 Р; в знаменнику для об`єктів 155, 166.

3. При виконанні нормативів №11-17 оцінка знижується на один бал за недотримання встановлених інтервалів і дистанцій між машинами (у взводі - не більше однієї, в роті - не більше двох, в батальйоні - не більше шести).

4. Нормативи №1, 2, 11-30 взяті зі Збірника нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ; при цьому прийняті такі скорочення нормативів:    Т - з тактичної підготовки, Тх - з технічної підготовки, Інж - з інженерної підготовки. Підрозділи самохідної, зенітної артилерії та інші підрозділи родів військ відпрацьовують аналогічні нормативи згідно збірників нормативів з бойової підготовки відповідних родів і спеціальних військ.

5. У процесі навчання при відпрацюванні нормативів командири військових частин і підрозділів можуть встановлювати проміжні за часом і швидкістю нормативи, відповідно рівню підготовленості особового складу з таким розрахунком, щоб наміченого планом терміну забезпечити виконання нормативів на оцінку не нижче »добре».

6. При виконанні нормативів підрозділом у скороченому складі час збільшується (зменшується) на відповідний процент відсутнього особового складу. У підрозділах, які укомплектовані тільки механіками - водіями, при відпрацюванні групових нормативів, для виконання яких потрібна сумісна робота двох і більше членів екіпажу, залучаються механіки-водії з других машин свого підрозділу.

7. При діях підрозділів (в/сл.) в умовах розквасі, пустельно-пісчаній місцевості, глибокого снігового покрову (30-50 см при діях у пішому порядку і на колісній техніці; 50-80 см - на гусеничній техніці), густого туману і великої запильненості час на виконання нормативів, які пов`язані з пересуванням особового складу і техніці, збільшується (швидкість  руху зменшується) по рішенню керівника заняття (перевіряючого), але не більше, ніж на 25%. При виконанні нормативів особовим складом в ОЗК час збільшується на 25%, а у протигазах на 10%, крім нормативів, виконання яких передбачено у засобах захисту. Коли температура повітря -10С і нижче, або +30С і вище, при сильному дощі, снігопаді і висоті більше 1500 м над рівнем моря час на виконання нормативів збільшується, але не більше, ніж на 20%, а при діях вночі (якщо час для нічних умов не визначений) - час збільшується, але не більше, ніж на 25%.

8. При виконанні нормативів на місцевості маршрути (напрями) для дій підрозділів заздалегідь не позначаються і не прокладаються.