МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

УТВЕРЖДЕН

Заместителем

командира в/ч 64176

9 февраля 1965 г.

СПРАВОЧНИК

ПО ПАТРОНАМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

МОСКВА – 1965

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Справочник содержит основные сведения о назначении, об устройстве, о принципах действия, об отличительной окраске и о маркировке патронов стрелкового оружия.

По каждой номенклатуре патронов указаны образцы оружия, для стрельбы из которого они могут применяться.

Баллистические весовые и линейные характеристики патронов приведены в таблицах.

Справочник предназначается для пользования при организации снабжения, хранении, сбережении и учете патронов стрелкового оружия на арсеналах, базах и в войсках.

Глава 1.

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПАТРОНОВ

А. БОЕВЫЕ ПАТРОНЫ

Боевые патроны предназначаются для стрельбы из боевого индивидуального или коллективного стрелкового оружия с целью выполнения различных тактических задач (уничтожение живой силы, боевой техники и т. д.).

К боевым патронам относятся:
· 7,62-мм промежуточные обр. 1943 г.;

· 7,62-мм винтовочные;

· 7,62-мм пистолетные;

· 7,62-мм револьверные;

· 9,0-мм пистолетные;

· 12,7-мм патроны;

· 14,5-мм патроны.

Боевой патрон (рис. 1) состоит из следующих частей:
· пули;

· гильзы;

· порохового заряда;

· капсюля-воспламенителя.

Действие патрона. От удара бойка срабатывает капсюль-воспламенитель, и луч огня от него через затравочные отверстия передается пороховому заряду. При горении порохового заряда создается давление газов. Пуля получает ускоренное поступательно-вращательное движение и вылетает из канала ствола с определенной начальной скоростью.

Пули
Различают пули обыкновенные и специальные.

Обыкновенные пули предназначаются для поражения открытой и находящейся за легкими укрытиями живой силы противника и небронированной техники (автомобили, мотоциклы и др.).

Обыкновенная пуля (рис. 2) состоит из биметаллической оболочки, свинцового или стального сердечника и свинцовой рубашки в пулях со стальным сердечником.

Оболочка служит для придания пуле необходимой формы, монтажа рубашки и сердечника и обеспечения надежного ведения пули по нарезам ствола оружия. Она изготовляется из холоднокатаной малоуглеродистой стали (П11), плакированной слоем томпака (сплав из 89 – 91% меди и 9 – 11% цинка). Томпак является антикоррозионным покрытием и облегчает изготовление оболочек.

Рубашка обеспечивает плотность монтажа сердечника в оболочке и правильность расположения центра массы пули, а также способствует уменьшению износа канала ствола оружия. Она изготовляется из свинца марки СЗ и С4 или сплавов свинца с сурьмой.

Сердечник обыкновенной пули может быть свинцово-сурьмянистый (сурьмы 1 – 2%) или стальной (ст. 10 – ст. 40). Стальной сердечник заменяет часть дефицитного свинцово-сурьмянистого сплава, повышая при этом пробивную способность пули.

Специальные пули. Основное тактическое назначение их – вывод из строя боевой техники противника путем поражения (уничтожения) живой силы, материальной части и зажжения горючих материалов, находящихся за легкой броневой защитой. Кроме того, они служат для целеуказания, корректировки огня и сигнализации.

К специальным пулям относятся бронебойные, трассирующие, зажигательные, пристрелочно-зажигательные, бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие.

а) Бронебойные пули предназначаются для поражения легкобронированных целей противника (бронеавтомобилей, бронетранспортеров и др.) и его живой силы, укрытой за броней сравнительно небольшой толщины.

Пуля (рис. 3) состоит из биметаллической оболочки, свинцовой рубашки и бронебойного сердечника. Сердечник ее изготовлен из высокоуглеродистой инструментальной стали (У10, У12, У12А) или металлокерамического твердого сплава.

При попадании в броню сердечник пули пробивает ее, нанося поражение осколками, образующимися от пробитой брони и пули.

б) Трассирующие пули предназначаются для корректировки огня, целеуказания и сигнализации а также для поражения живой силы противника.

Пуля (рис. 4) состоит из биметаллической оболочки, свинцового сердечника, запрессованного в головной части пули, стаканчика с воспламенительным и трассирующим составом и колечка с концентрическим отверстием, расположенным в донной части пули. Воспламенительный и трассирующий составы представляют собой смесь горючего окислителя и цементатора. В качестве горючего используется порошок магния и алюминиево-магниевого сплава; в качестве окислителя – окислы и нитраты бария, стронция и других металлов; в качестве цементатора – специальные смолы. Например, трассирующий состав П5С, применяемый для снаряжения пуль отечественных патронов, состоит из азотнокислого стронция (60%), порошка магния (23%), порошка алюминиево-магниевого сплава (6%) и идитола (11%). В воспламенительном составе значительную часть окислителя (45%) составляет перекись бария, способствующая лучшему воспламенению состава.

Действие пули. При выстреле от воздействия пороховых газов воспламеняется воспламенительный состав трассера. После вылета пули из канала ствола горение от воспламенительного состава передается трассирующему составу. Продукты его горения, равномерно истекая через концентрическое отверстие колечка, образуют трассу красного цвета, хорошо видимую днем и ночью.

в) Зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючего (бензина, керосина, нефти), а также различных других легкозагорающихся материалов (сухой травы, соломенных крыш и т.д.).

Зажигательные пули могут быть двух типов:

· с зажигательным составом, состоящим из пиротехнической смеси;

· с взрывчатым веществом.

Пуля первого типа (рис. 5 а) состоит из томпакового наконечника, биметаллической оболочки, стального сердечника и зажигательного состава, расположенного в головной части пули между сердечником и оболочкой. В донной части пули имеется трассирующее устройство.

В качестве зажигательного состава широко используется смесь, состоящая из азотнокислого бария (50%) и порошка алюминиево-магниевого сплава (50%).
Действие пули. При встрече с преградой в результате резкого динамического сжатия и нагрева воспламеняется зажигательный состав. Оболочка пули развертывается, и пламя огня воздействует на цель. Недостаток такой пули – невысокая чувствительность при встрече с преградой с малым сопротивлением.

Пуля второго типа (рис. 5 б) состоит из томпакового наконечника, биметаллической или стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, ударного механизма, капсюля-детонатора и взрывчатого вещества.

Ударный механизм простейший, невзводимый при выстреле. Он состоит из стальной (рубящей) трубки и алюминиевого колпачка.

Капсюль-детонатор применяется типа МГ-8 (термостойкий), который обычно используется во взрывателях. Он состоит из накольного состава (ТНРС, азотнокислый барий, антимоний и тетразен), азида свинца и тетрила.

В качестве взрывчатого вещества применяется ТЭН.

Действие пули. При ударе о преграду наконечник пули деформируется, и рубящая трубка ударного механизма получает резкое перемещение. Трубка через колпачок воздействует на капсюль-детонатор. Последний срабатывает и вызывает детонацию ВВ и разрыв оболочки пули. Происходит поражение цели. Пуля обладает более высокой чувствительностью к удару и меньшим временем срабатывания, чем пуля первого типа.

г) Пристрелочно-зажигательные пули предназначаются для облегчения пристрелки целей по дальности и направлению, а также зажигания легковоспламеняющихся материалов (бензин, керосин и др.).

Пуля (рис. 6) состоит из томпакового наконечника (мембраны), биметаллической или стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, зажигательного состава из пиротехнической смеси, капсюля-воспламенителя и ударного механизма.

Ударный механизм инерционного действия. Он состоит из ударника с жалом и предохранительного (набегающего) колпачка. В некоторых пулях вместо набегающего колпачка применяется разрезное предохранительное кольцо.

Действие пули. При выстреле набегающий колпачок (разрезное кольцо) под действием силы инерции оседает на ударник, жало которого пробивает дно колпачка. Ударный механизм оказывается взведенным. Пуля, покинув канал ствола, испытывает сопротивление воздуха. Скорость ее поступательного движения уменьшается, а ударник по инерции продвигается вперед до упора в дно капсюля. При встрече с преградой скорость пули резко падает и ударник под действием инерционных сил накалывает капсюль-воспламенитель. Последний срабатывает и воспламеняет зажигательный состав, при горении которого оболочка пули развертывается и тепловой импульс воздействует на цель. Пристрелочно-зажигательная пуля может иметь и трассирующий состав, помещаемый в ее донной части.

д) Бронебойно-зажигательные пули предназначаются для повышения эффективности стрельбы по целям, имеющим горючие вещества за легкой броневой защитой (бронированные авиацели, бронетранспортеры, бронемашины, цистерны с горючим и т. д.).

Пуля (рис. 7) состоит из биметаллической или стальной латунированной (оцинкованной) оболочки, свинцовой рубашки, бронебойного сердечника и зажигательного состава из пиротехнической смеси, размещаемого обычно в головной части. В некоторых пулях зажигательный состав может быть расположен и в донной части.

Действие пули. При попадании в броню сердечник пули пробивает ее, нанося поражение осколками, образующимися от сердечника и пробитой брони. Одновременно от резкого динамического сжатия воспламеняется зажигательный состав. Пламя через отверстие в броне воспламеняет горючее, находящееся за броней.

е) Бронебойно-зажигательно-трассирующие пули предназначаются для выполнения тех же задач, что и бронебойно-зажигательные пули, но дополнительно используются для корректировки огня.

По устройству эти пули от бронебойно-зажигательных отличаются тем, что их сердечник имеет меньшие размеры и вес, а в донной части имеется стаканчик с трассирующим составом. Зажигательный состав располагается всегда в головной части. В некоторых образцах пуль рубашка изготовляется из алюминия, а оболочка – из латунированной или оцинкованной стали.

Бронебойное, зажигательное и трассирующее действие пули аналогично описанному выше действию бронебойно-зажигательной и трассирующей.

Гильзы
Гильза предназначается для соединения в одно целое элементов патрона (пули, порохового заряда, капсюля), обтюрации пороховых газов при выстреле и предохранения порохового заряда и капсюльного состава от воздействия внешней среды.

По наружному очертанию на гильзе (рис. 8) различают следующие основные элементы: дульце, скат, корпус и фланец. На фланце гильзы имеется закраина, либо кольцевая проточка, капсюльное гнездо, отделенное от внутренней полости гильзы перегородкой. В перегородке просверлены затравочные отверстия, а нижнее основание ее образует наковальню.

По способу упора в патроннике гильзы различают:

· с упором в закраину (7,62-мм винтовочные и револьверные патроны);
· с упором в скат (7,62-мм обр. 1943 г., 12,7-мм и 14,5-мм патроны);

· с упором в срез дульца (9-мм пистолетные патроны);

· с упором в срез дульца или в скат в зависимости от применяемого оружия (7,62-мм пистолетные патроны при стрельбе из пистолета ТТ в срез и из пистолетов-пулеметов в скат).

На дне гильзы всех номенклатур патронов имеются клейма, указывающие номер завода и год изготовления патронов (рис. 9).
Гильзы могут быть латунные, биметаллические и стальные.

Латунные гильзы изготовляются из латуни марок Л68 или Л70, биметаллические – из холоднокатаной малоуглеродистой стали (Г-18) с двусторонней плакировкой томпаком; стальные – из малоуглеродистой стали без плакировки томпаком. Для защиты от коррозии поверхность стальных гильз покрывается лаком.

Крепление пули в гильзе осуществляется путем плотной посадки и дополнительного обжатия (завальцовки) дульца (7,62-мм патроны обр. 1943 г., винтовочные, 12,7-мм и 14,5-мм патроны) или путем плотной посадки и кернения в двух точках (7,62-мм револьверные патроны) и в трех точках (7,62-мм пистолетные патроны).

Пороховые заряды
Пороховой заряд предназначается для придания пуле при его сгорании определенной начальной скорости.

В патронах периода послевоенного времени применяются заряды из пироксилиновых порохов марок ВУФЛ, ВТ, П-45, П-125, 4/7 и 5/7.
В патронах довоенного и военного времени изготовления применялись пороха марок ВЛ, ВП, П-220, 4/1 и другие, кроме того, в военное время применялись пороха из смеси ВТОД и ВТ (отечественные).

Капсюли-воспламенители
Капсюль предназначается для воспламенения порохового заряда. В патронах применяются капсюли ударного типа без собственной наковальни. Устройство капсюлей-воспламенителей для разных калибров патронов аналогично. Они отличаются друг от друга лишь размерами и весом. Капсюль (рис. 10) состоит из латунного колпачка, ударного состава и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав.

Ударный состав содержит в качестве инициатора гремучую ртуть, горючего – антимоний и окислителя – бертолетову соль. Могут быть и другие рецептуры ударного состава.

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ
Вспомогательные патроны непосредственно для ведения боя не предназначаются. К ним относятся:

· холостые (7,62-мм обр. 1943 г., 7,62-мм винтовочные и 14,5-мм патроны);

· учебные (7,62—14,5-мм патроны);

· спортивно-тренировочные (5,6—7,62-мм патроны);

· образцовые (7,62—14,5-мм патроны);

· высокого давления и с усиленным зарядом (7,62-мм обр. 1943 г. и винтовочные, 12,7-мм и 14,5-мм патроны).

Холостые патроны служат для имитации боевых стрельб. Холостые патроны по устройству отличаются от боевых тем, что в них отсутствуют пули, а дульца имеют звездочное обжатие (у 14,5-мм холостых патронов в дульце гильзы запрессовывается картонный колпачок).

Принцип действия холостого патрона следующий. При выстреле воспламеняется пороховой заряд, от давления пороховых газов разжимается звездочное обжатие (у 14,5-мм патронов вышибается картонный колпачок). Выстрел сопровождается звуковым и световым эффектами.

Учебные патроны предназначаются для обучения приемам заряжания и разряжания оружия, а также для изучения устройства.

Учебные патроны имеют гильзу с продольными канавками на корпусе. Капсюль-воспламенитель охолощен, отсутствует пороховой заряд, а пуля представляет собой обычную пульную оболочку, не содержащую других элементов, и ее вершина окраски не имеет.

Учебные патроны, предназначенные для наглядных пособий, по наружному виду не отличаются от боевых патронов, но в них отсутствует пороховой заряд, капсюль охолощен. Пуля обыкновенная, вершина ее окрашивается под цвет специальной пули.

Спортивно-тренировочные патроны используются для обучения стрельбе и проведения спортивных соревнований. Они выполняются обычно в виде малокалиберных патронов или патронов нормального калибра, но с уменьшенным зарядом.

По принципу устройства и действия спортивно-тренировочные патроны аналогичны боевым.

Образцовые патроны применяются в качестве эталона при баллистических испытаниях.

Образцовые патроны по устройству аналогичны боевым, но их элементы изготовлены с большей точностью. Поэтому эти патроны имеют уменьшенное рассеивание начальных скоростей и минимальное отклонение максимальных давлений пороховых газов.

Для снаряжения образцовых патронов применяются пули основного назначения, которыми снаряжается большинство боевых патронов.

Патроны высокого давления используются для проверки прочности стволов оружия, а с усиленным зарядом – для проверки прочности узла запирания ствола оружия.

Патрон высокого давления содержит те же элементы, что и боевой патрон. Однако он принципиально отличается от боевого устройством пули (рис. 11).
При выстреле стенки ствола оружия под воздействием образующихся газов при сгорании заряда испытывают давление, значительно превосходящее максимальное, получаемое при стрельбе обычными патронами.

Патрон с усиленным зарядом по конструкции не отличается от соответствующего патрона с обыкновенной пулей. Высокое давление при выстреле обеспечивается подбором соответствующего порохового заряда.

Глава II

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА, УКУПОРКА И МАРКИРОВКА
ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

В целях обеспечения сохранности патроны, изготовленные по ТУ мирного времени, укупориваются в герметические коробки, изготовленные из оцинкованного железа (запаянные), и в последние годы в сварно-закатные или штампованные железные коробки, окрашенные защитной эмалью.

Для удобства обращения с патронами при хранении, погрузках, перевозках и боевом применении коробки укладываются в деревянные ящики (по две коробки в каждый ящик). Ящики с патронами ошиновываются и пломбируются заводом-изготовителем. В каждую металлическую коробку и деревянный ящик укладывается строго определенное количество патронов, установленное для каждой номенклатуры. Количество патронов, укладываемых в деревянные ящики и металлические коробки, приведено в табл. 1.

Таблица 1
	Наименование патронов
	Количество патронов в одной металлической коробке, шт.
	Количество патронов в одном ящике, шт.
	Вес одного ящика с патронами, кг
	Примечание

	1. БОЕВЫЕ ПАТРОНЫ

	7,62-мм обр. 1943 г. без обойм с пулями ПС, Т-45, БЗ, З
	660
	1320
	28
	

	7,62-мм обр. 1943 г. в обоймах с пулей ПС
	460
	920
	24
	

	7,62-мм обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули без обойм
	600
	1200
	28
	В каждый ящик вкладывается
6 обтюраторов

	7,62-мм винтовочные без обойм с пулями ЛПС, БЗТ, Б-30, Т-30, БТ
	440(,
420**
	880,
840
	26 – 28,
26 – 28
	

	7,62-мм винтовочные в обоймах с пулями ЛПС, Л
	300*,
285**
	600,
570
	21,
20
	

	7,62-мм пистолетные с пулями ПСТ, П, ПТ, П-41
	1260
	2520
	34
	

	7,62-мм револьверные с пулей со свинцовым сердечником
	1092
	2184
	34
	

	9-мм пистолетные с пулями ПСТ, П
	1280
	2560
	34
	

	12,7-мм с пулями БЗТ-44, Б-32,
БС-41, Б-30
	85*,
80**
	170,
160
	28 – 29,
27 – 28
	

	14,5-мм с пулями Б-32, БС-41, ЗП, БЗТ, МДЗ, БСТ
	42*,
40**
	84,
80
	23 – 24,
22 – 23
	

	2. ПАТРОНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	7,62-мм обр. 1943 г. холостые
	660
	1320
	18
	

	7,62-мм винтовочные холостые
	570
	1140
	18
	

	14,5-мм холостые
	59
	118
	25
	

	5,6-мм малокалиберные целевые
	2800
	5600
	27
	

	5,6-мм малокалиберные целевые патроны «Экстра»
	2800
	5600
	27
	При изготовлении этих патронов на экспорт в коробку укладывается 2500 патронов,
а в ящик 5000

	5,6-мм малокалиберные пистолетные целевые укороченные
	3300
	6600
	26
	

	5,6-мм малокалиберные спортивно-охотничьи
	3750
	7500
	32
	

	5,6-мм малокалиберные спортивно-охотничьи в негермоукупорке
	-
	9000
	38
	

	7,62-мм винтовочные целевые
	220
	440
	18
	


Для отличия патронов одной номенклатуры от патронов другой на пулях наносится отличительная окраска, а на укупорке – отличительные знаки и полосы, соответствующие цвету окраски вершин пуль.

На боковых продольных сторонах деревянного ящика наносится маркировка, содержащая калибр патрона, условное обозначение пули, сокращенное наименование материала гильзы, производственные данные и др. На крышке металлической коробки наносится такая же маркировка, но без указания количества патронов в коробке.

Сведения о сокращенных обозначениях пуль и гильз, отличительной окраске пуль и укупорке для патронов стрелкового оружия приводятся в табл. 2.

Таблица 2
	Наименование патронов
	Сокращенное обозначение пуль на ящиках и коробках
	Отличительные знаки на боковых стенках ящиков и крышках коробок
	Цвет окраски
вершины пули

	7,62-мм обр. 1943 г. с пулей со стальным сердечником
	ПС
	Нет
	Нет

	7,62-мм обр. 1943 г. с трассирующей пулей
	Т-45
	Полоса зеленого цвета
	Зеленый

	7,62-мм обр. 1943 г. с бронебойно-зажигательной пулей
	БЗ
	Полосы черного
и красного цвета
	Черная вершина
и красный поясок

	7,62-мм обр. 1943 г. с зажигательной пулей
	3
	Полоса красного цвета
	Красный

	7,62-мм обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули
	УС
	Полосы черного
и зеленого цвета
	Черная вершина
и зеленый поясок

	7,62-мм винтовочные с пулей со стальным сердечником
	ЛПС
	На ящиках и окрашенных коробках полосы серебристого цвета. На коробках из оцинкованного железа черный контур, выделяющий полосу
	Серебристый
(алюминиевая окраска)

	7,62-мм винтовочные с легкой пулей
	Л
	Нет
	Нет

	7,62-мм винтовочные с тяжелой пулей
	Д
	Полоса желтого цвета
	Желтый

	7,62-мм винтовочные с бронебойно-зажигательной пулей
	Б-32
	Полосы черного
и красного цвета
	Черная вершина
и красный поясок

	7,62-мм винтовочные с трассирующей пулей
	Т-46
	Полоса зеленого цвета
	Зеленый

	7,62-мм винтовочные с прист​релочно-зажигательной пулей
	ПЗ
	Полоса красного цвета
	Красный

	7,62-мм пистолетные с пулей со стальным сердечником
	ПСТ
	Нет
	Нет

	7,62-мм пистолетные с пулей со свинцовым сердечником 
	П
	Нет
	Нет

	7,62-мм пистолетные с трассирующей пулей
	ПТ
	Полоса зеленого цвета
	Зеленый

	7,62-мм револьверные с пулей со свинцовым сердечником
	Р
	Нет
	Нет

	9-мм пистолетные с пулей со стальным сердечником
	ПСТ
	Нет
	Нет

	9-мм пистолетные с пулей со свинцовым сердечником
	П
	Нет
	Нет

	12,7-мм с бронебойно-зажигательной пулей
	Б-32
	Полосы черного
и красного цвета
	Черная вершина
и красный поясок

	12,7-мм с бронебойно-зажига​тельно-трассирующей пулей
	БЗТ-44
	Полосы фиолетового
и красного цвета
	Фиолетовая вершина
и красный поясок

	14,5-мм с бронебойно-зажигательной пулей
	Б-32
	Полосы черного
и красного цвета
	Черная вершина
и красный поясок

	14,5-мм с бронебойно-зажига​тельно-трассирующей пулей
	БЗТ
	Полосы фиолетового
и красного цвета
	Фиолетовая вершина
и красный поясок

	14,5-мм с бронебойно-зажи​гательной пулей (с металлокерамическим сердечником)
	БС-41
	Два кольца черного цвета. Торцовые стенки и крышка ящика до планок окрашены в черный цвет
	Вершина пули черного цвета, вся остальная часть пули до обреза дульца красного цвета

	14,5-мм с зажигательной пулей
	ЗП
	Полоса красного цвета
	Красный

	14,5-мм с зажигательной пулей мгновенного действия
	МДЗ
	Два кольца
красного цвета
	Красный
до обреза дульца

	14,5-мх с бронебойно-зажига​тельно-трассирующей пулей (с металлокерамическим сердечником)
	БСТ
	Два кольца
фиолетового цвета
	Вершина пули фиолетового цвета, вся остальная часть пули до обреза дульца красного цвета

	7,62-мм, 12,7-мм и 14,5-мм пули для патронов высокого давления
	ВД
	Дополнительный трафарет «Высокое давление»; крышка ящика с двух сторон от планки до обреза окрашена в желтый цвет
	Вся пуля
до обреза дульца желтая

	7,62-мм, 12,7-мм и 14,5-мм пули для патронов с усиленным зарядом
	УЗ
	Дополнительный трафарет «Усиленный заряд»
	Вся пуля
до обреза дульца черная

	Учебные патроны
	УЧ
	Дополнительный трафарет «Учебные»
	Нет

	Холостые патроны
	–
	Дополнительный трафарет «Холостые»
	–

	Гильза латунная
	ГЛ
	Нет
	Нет

	Гильза биметаллическая
	ГЖ
	Нет
	Нет

	Гильза стальная
	ГС
	Нет
	Нет

	Гильза биметаллическая ШКАС
	ГЖ
	Дополнительный трафарет «ШКАС» или отличительный знак в виде пропеллера
	Поверхность капсюлей покрыта красным лаком


Маркировка на деревянных ящиках и металлических коробках с патронами наносится маркировочной краской в строго установленных местах и принятой последовательности цифровых и буквенных обозначений Образцы маркировки приводятся на рис. 12 и 13.
На крышке деревянного ящика (рис 12) наносится знак группы опасности и разряд груза, установленный для железнодорожных и водных перевозок (для патронов – двойной треугольник с цифрой «2» в центре треугольника) и вес брутто.

Приведенные на рис 13 типовые образцы маркировки на деревянной и металлической укупорке означают:

	7,62ПСгс обр. 43 г
	· 7,62-мм патроны обр. 1943 г. с пулей со стальным сердечником (ПС) и стальной лакированной гильзой (ГС);

	КО9-58-270
	· номер партии патронов (КО9), год изготовления (1958) и завод-изготовитель патронов (270);

	ВУФЛ
[image: image1.wmf]56

28

Т
	· марка пороха (ВУФЛ), партия пороха (28), год изготовления пороха (1956) и условное обозначение завода-изготовителя пороха (Т);

	1320 шт.
	· количество патронов в ящике;

	7,62ЛПСгж
	· 7,62-мм винтовочные патроны с пулей со стальным сердечником и биметаллической гильзой (гж);

	С12-Е-60
	· номер партии патронов (С12), условное обозначение года изготовления (Е) и завода-изготовителя патронов (60);

	ВТ
[image: image2.wmf]Т

4

Т
	· марка пороха (ВТ), партия пороха (4), условное обозначение года изготовления (Д) и завода-изготовителя пороха (Т);

	880 шт.
	· количество патронов в ящике;

	
	· полоса серебристого цвета указывает тип пули, такая же окраска имеется на вершине пули;

	7,62Лгж
	· 7,62-мм винтовочные патроны с легкой пулей (Л) и биметаллической гильзой (гж);

	М17-К-539
	· номер партии патронов (М17), условное обозначение года изготовления (К) и завода-изготовителя патронов (539);

	ВТ
[image: image3.wmf]И

5

М
	· марка пороха (ВТ), партия пороха (5), условное обозначение года изготовления (И) и завода-изготовителя пороха (М);

	600 шт.
	· количество патронов в ящике;

	«В обоймах»
	· патроны данной партии снаряжены в обоймы;

	12,7 Б-32гл
	· 12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей обр. 1932 г. и латунной гильзой (гл);

	И20-56-17
	· партия патронов (И20), год изготовления (1956) и завод изготовитель патронов (17);

	
[image: image4.wmf]7

4

св
[image: image5.wmf]55

11

К
	· марка пороха (
[image: image6.wmf]7

4

св), партия пороха (11), год изготовления (1955) и условное обозначение завода-изготовителя пороха (К);

	170 шт.
	· количество патронов в ящике;

	
	· цветные полосы (черная и красная) указывают тип пули (Б-32), такая же окраска имеется и на вершине пули.


Размеры маркировочных знаков и отличительных полос, наносимых на укупорке, приводятся в табл. 3.

Таблица 3 

	Наименование
	Размеры отличительных знаков и полос

	Сокращенное наименование патронов
	

	Номер партии, год и завод
	

	Количество патронов в ящике
	

	Данные о порохе
	

	Отличительные полосы на ящике
	

	Отличительные знаки на ящике
	

	Отличительные полосы и знаки на крышке коробки (черный контур нанесен на крышке коробок из оцинкованного железа)
	

	Прочие обозначения и знаки на укупорке
	


Вес и размеры деревянных ящиков и металлических коробок, применяемых для укупоривания патронов, приведены в табл. 4.
Таблица 4
	Размер и вес
	Единица измерения
	Вид укупорки

	
	
	Оцинкованная коробка
(инд. 57-Я-002)
	Сварно-закатная коробка
(инд. 57-Я-004)
	штампованная коробка
(инд. 57-Я-0461)
	Ящик деревянный
(инд. 57-Я-001)
	Ящик деревянный
(инд. 57-Я-005)

	Длина
	мм
	352,8
	357,0
	357
	487
	488

	Ширина
	мм
	152,4
	156,0
	156
	342
	350

	Высота (без планок)
	мм
	97,4
	103,0
	103
	130
	139

	Высота (с планками)
	мм
	–
	–
	–
	158
	163

	Вес
	кг
	0,7
	0,9
	0,9
	3,6-4.0
	3,6-4,0


Весовые и линейные характеристики патронов и значения чертёжных скоростей пуль приведены в табл. 5.
Таблица 5
	Наименование патронов
	Длина, мм
	Вес, г
	Скорость пули по чертежу, м/сек

	
	патрона
	пули
	гильзы
	патрона
	пули
	заряда
	

	I. БОЕВЫЕ ПАТРОНЫ

	7,62-мм обр. 1943 г. с пулей со стальным сердечником (ПС)
	55,5
	26,5
	38,7
	16,4
	7,9
	1,6
	710 – 725

	7,62-мм обр. 1943 г. с трассирующей пулей (Т-45)
	55,5
	27,7
	38,7
	16,0
	7,6
	1,6
	710 – 725

	7,62-мм обр. 1943 г. с бронебойно-зажигательной пулей (БЗ)
	55,5
	27,4
	38,7
	16,2
	7,7
	1,6
	725 – 740

	7,62-мм обр. 1943 г. с зажигательной пулей (З)
	55,5,
	27,6
	38,7
	15,2
	6,6
	1,6
	746 – 775

	7,62-мм обр. 1943 г. с уменьшенной начальной скоростью пули УС
	55,5
	33,6
	38,7
	20,0
	12,5
	0,57
	285 – 300

	7,62-мм винтовочные с пулей со стальным сердечником (ЛПС)
	76,5
	32,0
	53,7
	21,8
	9,6
	3,10
	820 – 835

	7,62-мм винтовочные с легкой пулей (Л)
	76,5
	28,4
	53,7
	22,1
	9,6
	3,25
	840 – 855

	7,62-мм винтовочные с тяжелой пулей (Д)
	76,5
	33,2
	53,7
	24,0
	11,8
	3,10
	775 – 790

	7,62-мм винтовочные с трассирующей пулей (Т-46)
	76,5
	37,8
	53,7
	22,0
	9,6
	3,20
	800 – 815

	7,62-мм винтовочные с бронебойно-зажигательной пулей (Б‑32)
	76,5
	37,8
	53,7
	22,6
	10,4
	3,15
	800 – 815

	7,62-мм винтовочные с пристрелочно-зажигательной пулей (ПЗ)
	76,5
	38,5
	53,7
	22,2
	10,0
	3,2
	800 – 815

	7,62-мм пистолетные с пулей со стальным сердечником (ПСТ)
	34,85
	16,3
	24,7
	9,85
	5,40
	0,55
	420 – 450

	7,62-мм пистолетные со свинцовым сердечником (П)
	34,85
	14,0
	24,7
	11,0
	5,50
	0,55
	420 – 450

	7,62-мм пистолетные с трассирующей пулей (ПТ)
	34,85
	17,8
	24,7
	10,9
	5,8
	0,55
	400 – 430

	7,62-мм револьверные с обыкновенной пулей (Р)
	38,73
	17,5
	38,73
	12,0
	6,8
	0,32
	265 – 285

	9,0-мм пистолетные с пулей со стальным сердечником (ПСТ)
	25,0
	12,35
	18,0
	10,0
	6,0
	0,25
	290 – 315

	9,0-мм пистолетные с пулей со свинцовым сердечником (П)
	25,0
	12,0
	18
	10,0
	6,1
	0,3
	290 – 315

	12,7-мм с бронебойно-зажигательной пулей (Б-32)
	147
	64,6
	108
	135
	49,0
	16,0
	810 – 825

	12,7-мм с бронебойно-зажига​тельно-трассирующей пулей (БЗТ-44)
	147
	64,5
	108
	132
	44,0
	16,0
	810 – 825

	14,5-мм с бронебойно-зажига​тельной пулей (Б-32)
	156
	66,7
	114
	200
	64,0
	30,0
	980 – 995

	14,5-мм с бронебойно-зажига​тельно-трассирующей пулей (БСТ)
	156
	66,7
	114
	210
	68,5
	30,0
	965 – 985

	14,5-мм с бронебойно-зажига​тельно-трассирующей пулей (БЗТ)
	156
	68,7
	114
	200
	59,4
	30,0
	995 – 1015

	14,5-мм с бронебойно-зажигательной пулей (БС-41)
	156
	51,5
	114
	205
	66,0
	30,0
	970 – 1000

	14,5-мм с зажигательной пулей (ЗП)
	156
	69,2
	114
	200
	61,0
	30,0
	990 – 1005

	14,5-мм с зажигательной пулей мгновенного действия (МДЗ)
	156
	70,6
	114
	199
	60,0
	30,0
	1000 – 1015

	II ПАТРОНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	7,62-мм холостые обр. 1943 г.
	48,2
	 – 
	38,7
	8,7
	 – 
	0,77
	 – 

	7,62-мм винтовочные холостые
	53,72
	 – 
	53
	11,0
	 – 
	1,6
	 – 

	14,5-мм холостые
	118
	 – 
	113
	126,0
	 – 
	18,0
	 – 

	5,6-мм целевые
	25,5
	12,0
	15,6
	3,56
	2,59
	0,135
	300 – 330

	5,6-мм целевые патроны «Экстра»
	25,0
	11.90
	15,0
	3,41
	2,6
	0,135
	310 – 330

	5,6-мм спортивно-охотничьи
	25,5
	12,0
	15,6
	3,55
	2,6
	0,115
	300 – 340

	5,6-мм целевые пистолетные
	18,8
	10,1
	10,5
	2,9
	2,18
	0,055
	215 – 240

	7,62-мм целевые винтовочные
	76,0
	33,0
	53,72
	24,38
	11,68
	3,04
	730 – 745

	7,62-мм целевые револьверные
	38,7
	17,5
	38,7
	12,0
	6,8
	0,32
	265 – 285

	6,5-мм для стрельбы по мишени «Бегущий олень»
	66,5
	18,2
	53,65
	18,0
	5,1
	3,0
	970 – 990

	5,6-мм спортивно-охотничьи с гильзой обр. 1943 г. и высокой начальной скоростью пуля
	48,7
	15,3
	38,5
	11,3
	3,5
	1,21
	860 – 875


Примечание.  В графе «Скорость пули по чертежу» для пистолетных патронов, 7,62-мм патронов обр 1943 г. с пулей УС, 7,62-мм патронов нагана и 5,6 мм патронов указаны скорость V10, для остальных патронов – скорость V25 при стрельбе из баллистического оружия.

Глава III
РИСУНКИ ПАТРОНОВ И ПУЛЬ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПАТРОНОВ И ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА УКУПОРКЕ

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с пулей со стальным сердечником (рис. 14)

Сокращенное наименование.
7,62 ПС гж обр. 43 (индекс 57-Н-231с);

7,62 ПС гс обр. 43 (индекс 57-Н-231 ел).

Назначение. Для поражения живой силы. противника, находящегося на открытой местности или за легким укрытием, и небронированной техники (автомобили, мотоциклы и др.). Пуля пробивает каску на расстоянии 900 м и бронежилет – 600 м; по воздушным целям (самолеты, вертолеты, парашютисты) стрельба эффективна на 500 м.

Применение. Из автомата Калашникова (АК), модернизированного автомата Калашникова (АКМ), ручного пулемета Дегтярева (РПД), ручного пулемета Калашникова (РПК) и самозарядного карабина Симонова (СКС).

Патроны в обоймах применяются для стрельбы из карабинов.

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с трассирующей пулей Т-45 (рис. 15)

Сокращенное наименование.

7,62 Т-45 гж обр. 43 (индекс 57-Т-231П).

Назначение. Для целеуказания и корректировки огня а также для поражения живой силы противника. Дальность трассирования пуль до 800 м. Стрельба трассирующими пулями чередуется с обыкновенными пулями (через 4 – 5 пуль), что обеспечивается соответствующим снаряжением магазинов или лент.

Применение. Из автоматов Калашникова (АК и АКМ), ручного пулемета Дегтярева (РПД) и пулемета Калашникова (РПК) и самозарядного карабина Симонова (СКС).

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с бронебойно-зажигательной пулей БЗ (рис. 16)

Сокращенное наименование.
7,62 БЗ гж обр. 43 (индекс 57-БЗ-231).

Назначение. Для поражения легкобронированных целей, а также для зажжения горючих жидкостей, находящихся за пробиваемой броней. Пуля пробивает 7-мм броню на расстоянии 200 м по нормали.

Применение. Из автомата Калашникова (АК и АКМ), ручного пулемета Дегтярева (РПД), ручного пулемета Калашникова (РПК) и самозарядного карабина Симонова (СКС).

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с зажигательной пулей 3 (рис. 17)

Сокращенное наименование.
7,62 3 гж обр. 43 (индекс 57-3-231).
Назначение. Для зажжения горючих жидкостей в металлической таре со стенками толщиной до 3 мм, а также легковоспламеняющихся материалов (соломенные крыши, сухая трава и др.) на расстоянии до 700 м. Зажигательная пуля является одновременно и трассирующей.

Применение. Из автомата Калашникова (АК и А КМ), ручного пулемета Дегтярева (РПД), ручного пулемета Калашникова (РПК) и самозарядного карабина Симонова (СКС).

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули УС (рис. 18)

Сокращенное наименование.
7,62 УС гж обр. 43 (индекс 57-Н-231У);

7,62 УС гс обр. 43 (индекс 57-Н-231).

Назначение. Для ведения беззвучной и беспламенной стрельбы по живой силе и небронированной технике противника. Стрельба эффективна на расстоянии до 400 м.

Применение. Только из модернизированного автомата Калашникова (АКМ), снабженного прибором для беззвучной и беспламенной стрелы (ПБС) и специальной прицельной планкой.

7,62-мм винтовочные патроны с пулей со стальным сердечником (рис. 19)

Сокращенное наименование.
7,62 ЛПС гж (индекс 57-Н-223С для патронов в обоймах и 57-Н-323С без обойм).

Назначение. Для поражения живой силы и небронированной техники противника. Пуля пробивает каску на расстоянии до 1700 м, а бронежилет – 1200 м.

Применение. Из ротного пулемета РП-46, ротного пулемета Калашникова (ПК, ПКТ и ПКС), станкового пулемета Горюнова (СГМ, СГМТ), ручнеть пулемета (ДП, ДПМ, ДТ и ДТМ), снайперской самозарядной винтовки Драгунова (СВД), а также из других винтовок и карабинов.

Патроны в обоймах применяются для стрельбы из винтовок и карабинов.

7,62-мм винтовочные патроны с легкой пулей обр. 1908 г. (рис. 20)

Сокращенное наименование.
7,62 Л гл (индекс 57-Н-222 для патронов в обоймах и 57-Н-322 – без обойм);

7,62 Л гж (индекс 57-Н-223 для патронов в обоймах и 57-Н-323 – без обойм).

Назначение. Для поражения живой силы противника и небронированной техники противника (автомобили, мотоциклы и др.). Пуля пробивает каску на расстоянии 1000 м, а бронежилет – 600 м.
Применение. Из ручного пулемета (ДП, ДПМ, ДТ и ДТМ), ротного пулемета РП-46, ротного пулемета Калашникова (ПК, ПКТ и ПКС), винтовок и карабинов.

Патроны в обоймах применяются для стрельбы из винтовок и карабинов.

7,62-мм винтовочные патроны с тяжелой пулей обр. 1930 г. (рис. 21)

Сокращенное наименование.

7,62 Д гл (индекс 57-Д-422);
7,62 Д гж (индекс 57-Д-423).

Назначение. Для поражения живой силы и небронированной техники противника. Пуля пробивает каску на расстоянии 1400 м, а бронежилет – 1000м.

Применение. Из ротного пулемета Калашников (ПК, ПКТ и ПКС), ротного пулемета РП-46 и станкового пулемета Горюнова (СГ, СГМ, СГМТ).

7,62-мм винтовочные патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32
(рис. 22, 23)

Сокращенное наименование.
7,62 Б-32 гл (индекс 57-БЗ-322);

7,62 Б-32 гж (индекс 57-БЗ-323);

7,62 Б-32 гж ШКАС (индекс 57-53-425).
Назначение. Для поражения бронированных целей, огневых точек и живой силы противника, а также зажжения горючих жидкостей, находящихся за броней. Пуля пробивает 10-мм броню на расстоянии 200 м по нормали.

Применение. Из ротного пулемета РП-46, ротного пулемета Калашникова (ПК, ПКТ и ПКС), станкового пулемета Горюнова (СГ, СГМ и СГМТ), ручного пулемета (ДП и ДПМ, ДТ и ДТМ), винтовок и карабинов.

Показанные на рис. 23 патроны с биметаллической гильзой ШКАС по устройству и маркировке отличаются от патронов с обычными гильзами (гж и гл) следующим:

· имеют утолщенные стенки гильз у фланцев с целью повышения механической прочности (гильзы были отработаны к пулемету ШКАС);

· капсюльное гнездо имеет иной радиус закругления для более плотной посадки капсюля, а капсюль меньше по высоте;

· крепление пули в гильзах усилено;

· на дне гильзы нанесено дополнительное клеймо Ш, а капсюль снаружи покрыт красным лаком;

· на укупорке имеется дополнительный трафарет ШКАС или отличительный знак в виде пропеллера.

В запасах могут встретиться патроны тройного действия (бронебойно-зажигательно-трассирующие) с гильзой ШКАС и бронебойные.

7,62-мм винтовочные патроны с трассирующей  пулей Т-46 (рис. 24)

Сокращенное наименование.
7,62 Т-46 гл (индекс 57-Т-322);
7,62 Т-46 гж (индекс 57-Т-323);

7,62 Т-46 гж ШКАС (индекс 57-Т-425).

Назначение. Для целеуказания и корректировки огня на расстоянии до 1000 м, а также для поражения живой силы противника.

Применение. Из ручного пулемета (ДП и ДПМ, ДТ и ДТМ), ротного пулемета РП-46, ротного пулемета Калашникова (ПК, ПКТ и ПКС), станкового пулемета Горюнова (СГ, СГМ, СГМТ), винтовок и карабинов.

Особенности устройства и маркировки патронов с гильзой ШКАС даны в описании патронов с пулей Б-32.

В запасах могут встретиться патроны с трассирующей пулей Т-30, отличающиеся трассирующим составом.

7,62-мм винтовочные патроны с пристрелочно-зажигательной пулей Т-46
(рис. 25)

Сокращенное наименование.
7,62 ПЗ гл (индекс 57-ЗП-322);
7,62 ПЗ гж (индекс 57-ЗП-323);
7,62 ПЗ гж ШКАС (индекс 57-ЗП-425).
Назначение. Для пристрелки целей по дальности и направлению, а также зажжения легковоспламеняющихся веществ, незащищенных броней, на расстоянии до 1000 м.

Применение. Из ручного пулемета (ДП и ДПМ) ротного пулемета РП-46, станкового пулемета Горюнова (СГ и СГМ), ротного пулемета Калашникова (ПК и ПКС), винтовок и карабинов.

Особенности устройства и маркировки патронов с биметаллической гильзой ШКАС даны в описании патронов с пулей Б-32.

7,62-мм пистолетные патроны с пулей со стальным сердечником (рис. 26)
Сокращенное наименование.
7,62 Пет гл (индекс 57-Н-132С);

7,62 Пет гж (индекс 57-Н-134С).

Назначение. Для поражения живой силы и небронированной техники противника на расстоянии до 100 м из пистолета и до 500 м из пистолетов-пулеметов.

Применение. Из пистолета ТТ обр. 1933 г. и пистолетов-пулеметов ППШ обр. 1941 г. и ППС обр. 1943 г.

Патроны приняты на боевое обеспечение взамен патронов с пулей со свинцовым сердечником.

7,62-мм пистолетные патроны с пулей со свинцовым сердечником (рис. 27)

Сокращенное наименование.
7,62 П гл (индекс 57-Н-132).

Назначение. Для поражения живой силы противника на дистанциях до 100 м из пистолета и до 500 м из пистолетов-пулеметов.

Применение. Из пистолета ТТ обр. 1933 г., пистолетов-пулеметов ППШ обр. 1941 г. и ППС обр 1943 г.

7,62-мл пистолетные патроны с трассирующей пулей (рис. 28)
Сокращенное наименование.
7,62 ПТ гл (индекс 57-Т-132);

7,62 ПТ гж (индекс 57-Т-133).

Назначение. Для корректировки огня и целеуказания, а также поражения живой силы противника. Пуля обеспечивает трассирование на расстоянии до 300 м.

Применение. Из пистолетов-пулеметов ППШ обр. 1941 г. и ППС обр. 1943 г. и пистолета ТТ обр. 1933 г.

В запасах могут встретиться патроны с бронебойно-зажигательной пулей обр. 1941 г.

7,62-мм револьверные патроны с пулей со свинцовым сердечником (рис. 29)
Сокращенное наименование.
7,62 Р гл (индекс 57-Н-122).

Назначение. Для поражения живой силы и небронированной техники противника на расстоянии до 50 м.

Применение. Из револьвера Нагана.

9-мм пистолетные патроны с пулей со стальным  сердечником (рис. 30)
Сокращенное наименование.
9 Пст гл (индекс 57-Н-181С);

9 Пст пж (индекс 57-Н-181С).
Назначение. Для поражения живой силы и небронированной техники противника (автомобили, мотоциклы и др.) на расстоянии до 50 м из пистолета Макарова и до 200 м из пистолета Стечкина.

Применение. Из пистолета Макарова (ПМ) и автоматического пистолета Стечкина (АПС).

9-мм пистолетные патроны с пулей со свинцовым сердечником (рис. 31)
Сокращенное наименование.
9П гл (индекс 57-Н-181).

Назначение. Для поражения живой силы противника на расстоянии до 50 м из пистолета Макарова и до 200 м из пистолета Стечкина.

Применение. Из пистолета Макарова (ПМ) и автоматического пистолета Стечкина (АПС).

12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 (рис.32)

Сокращенное наименование.
12,7 Б-32 гл (индекс 57-БЗ-542).

Назначение. Для поражения воздушных целей, борьбы с огневыми точками противника и его живой

силой, укрытой за броней. Пуля пробивает броню толщиной 20 мм на расстоянии 100 м по нормали.

Применение. Из крупнокалиберных пулеметов обр. 1938 г. и обр. 1938/46 г. (ДШК и ДШКМ).

12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трасснрующей пулей БЗТ-44 – (рис. 33)

Сокращенное наименование.
12,7 БЗТ-44 гл (индекс 57-БЗТ-542).

Назначение. Для поражения наземных и воздушных целей противника и борьбы с его живой силой, укрытой за легкой броней, а также для пристрелки и корректировки огня. Пуля пробивает броню толщиной 15 мм на расстоянии 100 м по нормали; обеспечивает трассирование не менее 1000 м.

Применение. Из крупнокалиберных пулеметов обр. 1938 г. и обр. 1938/46 г. (ДШК и ДШКМ).

14,5-мм патроны с бронёбойно-зажигательной пулей Б-32 (рис. 34)

Сокращенное наименование.
14,5 Б-32 гл (индекс 57-БЗ-561);

14,5 Б-32 гс (индекс 57-БЗ-561с).

Назначение. Для поражения воздушных и наземных легкобронированных целей на расстояниях до 1000—2000 м. Пуля пробивает броню толщиной 20 мм при угле 20° от нормали на расстоянии 300 м и зажигает бензин, находящийся за броней.

Применение. Из пехотного крупнокалиберного пулемета (ПКП и СКП) и зенитно-пулеметных установок (ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-2, ЗПУ-4).

14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ (рис. 35)

Сокращенное наименование.
14,5 БЗТ гл (индекс 57-БЗТ-561);

14,5 БЗТ гс (индекс 57-БЗТ-561с).

Назначение. Для поражения воздушных и наземных легкобронированных целей, а также для пристрелки и корректировки огня на расстоянии до 1000 – 2000 м. Пуля пробивает броню толщиной 20 мм на расстоянии 100 м при угле 20° к нормали.

Применение. Из пехотного крупнокалиберного пулемета (ПКП и СКП) и зенитно-пулеметных установок (ЗПУ-1 и ЗПУ-2, ЗУ-2 и ЗПУ-4).

14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей БС-41 (рис. 36)
Сокращенное наименование.
14,5 БС-41 гл (индекс 57-БЗ-562).

Назначение. Для поражения воздушных и легкобронированных наземных целей на расстоянии до 1000—2000 м. Пуля пробивает броню толщиной 30 мм на расстоянии 350 м при угле 20° к нормали.

Применение. Из пехотного крупнокалиберного пулемета (ПКП и СКП) и зенитно-пулеметных установок (ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-2, ЗПУ-4).

В запасах могут встретиться патроны с бронебойно-зажигательной пулей БЗ‑39.

14,5-мм патроны с зажигательно-пристрелочной пулей ЗП (рис. 37)
Сокращенное наименование.
14,5 ЗП гл (индекс 57-3-561М).

Назначение. Для поражения воздушных и наземных небронированных легковоспламеняющихся целей, а также для пристрелки и корректировки огня на дальность до 1500 м.

Применение. Из пехотного крупнокалиберной пулемета (ПКП и СКП) и зенитно-пулеметных установок (ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-2 и ЗПУ-4).

14,5-мм патроны с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ (рис. 38)
Сокращенное наименование.
14,5 МДЗ гл (индекс 57-3-564);
14,5 МДЗ гс (индекс 57-3-564С).

Назначение. Для поражения (от разрыва пули) воздушных и наземных небронированных целей на расстоянии до 1500 м.

Применение. Из зенитно-пулеметных установок (ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-2, ЗПУ-4) и пехотного крупнокалиберного пулемета (ПКП и СКП).

14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ
(рис. 39)
Сокращенное наименование.
14,5 БСТ гл (индекс 57-БЗТ-562).

Назначение. Для поражения воздушных и наземных легкобронированных целей, а также пристрелки и корректировки огня на расстоянии 1500 м. Пуля пробивает броню толщиной 30 мм на дальности 350 м при угле 20° к нормали.

Применение. Из пехотного крупнокалиберного пулемета (ПКП и СКП) и зенитно-пулеметных установок (ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-2 и ЗПУ-4).

7,62-мм холостые патроны обр. 1943 г. (рис. 40)

Сокращенное наименование.
7,62-мм холостые обр. 43 (индекс 57-Х-231А).

Назначение. Для имитации боевой стрельбы.

Применение. Из всех видов штатного оружия под патроны обр. 1943 г. При стрельбе холостыми патронами из автоматического оружия на дульную часть ствола навинчивается специальная втулка, обеспечивающая создание необходимого для работы автоматики давления пороховых газов.

7,62-мм холостые винтовочные патроны (рис. 41)

Сокращенное наименование.
7,62-мм холостые винтовочные (индекс 57-Х-340).

Назначение. Для имитации боевой стрельбы.

Применение. Из всех видов штатного оружия под винтовочные патроны. При стрельбе холостыми патронами из автоматического оружия на дульную часть ствола навинчивается специальная втулка.

14,5-мм холостые патроны (рис. 42)

Сокращенное наименование.
14,5-мм холостые (индекс 57-Х-561).

Назначение. Для имитации боевой стрельбы.

Применение. Из всех видов штатного оружия под патроны 14,5-мм калибра. 14,5-мм холостые патроны применяются совместно с комплектом приспособлений для холостой стрельбы. Приспособление состоит из втулки, вкладыша приемника и измененных извлекателей. Втулка обеспечивает создание в надульнике необходимого для работы автоматики давления пороховых газов. Она вставляется в пламегаситель и вместе с ним присоединяется к основанию надульника. Вкладыш приемника исключает возможность стрельбы боевыми патронами при вставленной в пламегаситель втулке. Измененный извлекатель обеспечивает извлечение из ленты холостых патронов.

Учебные патроны (рис. 43)

Назначение. Для обучения приемам заряжания, и разряжания оружия, а также изучения устройства патронов.

Учебные патроны по наружному очертанию аналогичны боевым, но имеют продольные канавки на гильзах, охолощенный капсюль и обыкновенную пулю либо пульную оболочку. Пороховой заряд в них отсутствует.

На рис. 43 показан 7,62-мм учебный винтовочный патрон и образец маркировки на укупорке. Учебные патроны укупориваются в деревянные ящики без металлических коробок.

5,6-мм целевые малокалиберные патроны (рис 44)

Назначение. Для обучения стрельбе и проведения спортивных соревнований.

Применение. Из малокалиберных винтовок (ТОЗ-8М, ТОЗ-12 и МЦ-12).

5,6-мм целевые патроны «Экстра» с улучшенной кучностью боя (рис. 45)

Назначение. Для стрельбы на спортивных соревнованиях.

Применение. Из малокалиберных целевых вин тонок (ТОЗ-8М, ТОЗ-12, МЦ‑12‑11 и МЦВ-59).

5,6-мм спортивно-охотничьи патроны (рис. 46)

Назначение. Для стрельбы на спортивных соревнованиях, учебных занятиях, а также могут использоваться для промысловой охоты.

Применение. Из малокалиберных винтовок (ТОЗ-12 и ТОЗ-8М)

5,6-лгм пистолетные целевые укороченные патроны (рис. 47)
Назначение. Для стрельбы на спортивных соревнованиях и учебных занятиях.

Применение. Из малокалиберных пистолетов (МЦ-1, МЦ15-20).

5,6-мм спортивно-охотничьи патроны с гильзой обр. 1943 г.
и высокой начальной скоростью пули (рис. 48)

Применение. Из спортивно-охотничьего карабина.

Назначение. Для проведения спортивных соревнований и промыслово-охотничьих целей.

Применение. Из спортивно-охотничьего карабина.

6,5-мм патроны для стрельбы по мишени «Бегущий олень» (рис. 49)
Назначение. Для проведения спортивных соревнований и промыслово-охотничьих целей.

Применение. Из спортивной винтовки.

7,62-мм целевые винтовочные патроны (рис. 50)

Назначение. Для спортивных соревнований. 

Применение. Из штатного оружия (винтовок и карабинов). Кроме целевых винтовочных патронов, имеются аналогичные по устройству патроны целевые с улучшенной кучностью боя и целевые для стрельбы по мишени «Бегущий олень».

7,62-мм целевые револьверные патроны (рис. 51)

Сокращенное наименование.
7,62 Р гл целевые.

Назначение. Для проведения спортивных соревнований.

Применение. Из револьвера Нагана.
7,62-мм револьверные патроны с уменьшенным зарядом (рис. 52)

Сокращенное наименование.
7,62 Р гл уменьшенный заряд

Назначение. Для проведения спортивных соревнований.

Применение. Из револьвера Нагана.

Образцовые патроны (рис. 53)

Назначение. В качестве эталона при баллистических испытаниях.

Применение. Из всех видов штатного оружия, спроектированного под патроны соответствующих калибров.

Образцовые патроны могут быть всех калибров. По устройству они аналогичны соответствующим боевым патронам с обыкновенной пулей или с пулями основного назначения, которыми снаряжается большинство боевых патронов.

На рис. 53 показаны 7,62-мм патрон обр. 1943 г. и маркировка на укупорке.

Патроны высокого давления

Назначение. Для проверки прочности стволов оружия. Проверка стволов осуществляется только в специальных приспособлениях с соблюдением мер предосторожности. На рис. 54 показаны 7,62-мм патрон высокого давления обр. 1943 г. и маркировка на укупорке. Патроны высокого давления могут быть также 7,62-мм винтовочные, 12,7-мм и 14,5-мм калибра.

Патроны с усиленным зарядом

Назначение. Для проверки плотности узла запирания ствола оружия. Стрельба производится только с соблюдением особых мер предосторожности. По устройству не отличаются от соответствующих патронов с обыкновенной пулей

На рис. 55 показаны 7,62-мм патрон обр. 1943 г с усиленным зарядом и образец маркировки на укупорке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение

Глава I. Назначение, устройство и принцип действия патронов

А. Боевые патроны

Б. Вспомогательные патроны

Глава II. Отличительная окраска, укупорка и маркировка патронов стрелкового оружия

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Глава III. Рисунки патронов и пуль, краткие сведения о назначении и применении патронов и образцы маркировки на укупорке

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с пулей со стальным сердечником

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с трассирующей пулей Т-45


7,62-мм патроны обр. 1943 г. с бронебойно-зажигательной пулей БЗ

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с зажигательной пулей 3

7,62-мм патроны обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули УС

7,62-мм винтовочные патроны с пулей со стальным сердечником

7,62-мм винтовочные патроны с легкой пулей обр. 1908 г.

7,62-мм винтовочные патроны с тяжелой пулей обр. 1930 г.

7,62-мм винтовочные патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32

7,62-мм винтовочные патроны с трассирующей пулей Т-46

7,62-мм винтовочные патроны с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ

7,62-мм пистолетные патроны с пулей со стальным сердечником

7.62-мм пистолетные патроны с пулей со свинцовым сердечником

7.62-мм пистолетные патроны с трассирующей пулей


7,62-мм револьверные патроны с пулей со свинцовым сердечником

9-мм пистолетные патроны с пулей со стальным сердечником

9-мм пистолетные патроны с пулей со свинцовым сердечником

12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32

12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трасирующей пулей БЗТ-44

14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32

14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ


14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей БС-41

14,5-мм патроны с зажигательно-пристрелочной пулей ЗП

14,5-мм патроны с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ

14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ


7,62-мм холостые патроны обр. 1943 г.

7.62-мм холостые винтовочные патроны

14,5-лслг холостые патроны

Учебные патроны

5,6-мм целевые малокалиберные патроны


5,6-мм целевые патроны «Экстра» с улучшенной кучностью боя

5,6-мм спортивно-охотничьи патроны


5,6-мм пистолетные целевые укороченные патроны


5,6-мм спортивно-охотничьи патроны с гильзой обр. 1943 г.
и высокой начальной скоростью пули


6,6-мм патроны для стрельбы по мишени «Бегущий олень»


7,62-мм целевые винтовочные патроны

7,62-мм целевые револьверные патроны

7,62-мм револьверные патроны с уменьшенным зарядом

Образцовые патроны

Патроны высокого давления

Патроны с усиленным- зарядом

Сдано в набор 20.4.65
Подписано к печати 22.10.65
Формат бумаги 60 Х 90 1/16 – 6 ½  — 6'/2 печ. л. = 6,5 усл. печ. л.

Изд. № 5/2940.
Зак. 1263

( В оцинкованных и сварно-закатных коробках.


** В штампованных коробках.





_1081947493.unknown

_1081948004.unknown

_1081948042.unknown

_1081947765.unknown

_1081946827.unknown

