Радиообмен при полете по маршруту:

Данный документ, документом, по сути, не является. Это всего лишь шпаргалка, которая позволит вооружиться минимальным “словарным запасом” к первым учебным маршрутам.

В качестве примера приводится один реальный вариант радиообмена учебного маршрута N2 2го МАКа:

Взлет	Дубровицы

ИПМ	Киселево  (Исходный Пункт Маршрута)

Каменка

Тарутино

Пролетарский

Скурыгино

Столбовая

КПМ	Климовск  (Конечный Пункт Маршрута)

Посадка	Дубровицы

Условные обозначения:

Черный, жирный курсив – текст доклада.

Курсив – ответ руководителя полетов (диспетчера).

В круглых скобках возможные варианты.

Мелким шрифтом – пояснения.

| Место доклада | Доклад, Ответ |
| --- | --- |
| Взлет, набор высоты, полет до исходного пункта маршрута (ИПМ) – выполнять под руководством РП аэродрома «Дубровицы», частота 125.0 Ведение радиообмена от запроса перед запуском двигателя, до взлета – см. «Радиообмен при полете по кругу» |  |
| На развороте, с которого осуществляется выход на ИПМ: | - 95 871 на первом (втором, третьем) 150 (300) выход на ИПМ - 95 871 выход на ИПМ разрешаю - 95 871 разрешили |
| При подходе к ИПМ: | - 95 871, ИПМ 300, на связь с «Внуково-Подход» - 95 871, связь с «Внуково-Подход», частота 122.3, разрешаю - 95 871 разрешили «Внуково-Подход» – название АДП |
| На ИПМ (Киселево): | Перейти на частоту АДП «Внуково-Подход»122.3 - «Внуково-Подход», 95 871 - 95 871, отвечаю «Внуково-Подход» - 95 871, добрый день, Вильга 35А (Як-18Т, Як-52), взлет с Иволги, по ПВП, на безопасной, по учебному: Каменка, Тарутино, Пролетарский, Скурыгино, Столбовая, Климовск, Иволга с посадкой, Каменку рассчитываю вторую минуту - 871, Вас понял, займите 150 по давлению 758, Каменку доложите - 871, 758 установил (758 на приборе), 150 занимаю, Каменку доложу Перейти на частоту РП «Дубровицы» 125.0 - «Этажный», 95 871, связь с «Внуково-Подход установил с Вами временно конец - 95 871, работайте на частоте 122.3 - 95 871, понял Перейти на частоту АДП «Внуково-Подход» 122.3 При докладе расчетного времени часы опускаются, произносятся только минуты. Перейти на сокращенный позывной (871) можно до следующего ППМ только после того, как на него перешел диспетчер. «Этажный» – позывной РП аэродрома «Дубровицы» |
| Через минуту после ИПМ Киселево: | - 95 871, 95 871 - 95 871 ответил - 95 871,Вам в лоб идет Ми-8, сохраняйте 150 по давлению 758 - 95 871 предупреждение принял, сохраняю 150 по 758 Экипажу Ми-8 дано указание занять 500 метров по давлению 758 и описание Вильги-35А: “это маленький желтенький самолетик” |
| Поравнявшись с Ми-8: | Экипаж Ми-8: - Внуково-Подход, 32876, разошлись левыми бортами «Внуково-Подход»: - принял, разошлись… |
| На ППМ Каменка: | - «Внуково-Подход», 95 871, прошел Каменку, на 150-ти по 758 , Тарутино рассчитываю семь минут - 871, займите 300 метров по 744, Тарутино доложите - 871 понял, 744 установил, 300 занимаю, Тарутино доложу |
| На ППМ Тарутино: | - «Внуково-Подход», 95 871, прошел Тарутино, на трех ста по 744 Пролетарский рассчитываю семь минут - 871, сохраняйте 300 по 744, Пролетарский доложите - 871, сохраняю 300 по 744, Пролетарский доложу |
| На траверсе нас. пункта Сидоренки (зона ответственности аэродрома «Дракино»): | Перейти на частоту РП «Дракино» 125.0 - «Харанор», 95 871 - «Харанор» ответил 95 871-му - 95 871, добрый день, Вильга 35А (Як-18Т, Як-52), прохожу вашу точку северным траверсом, следую на Пролетарский - 871, Вас понял, точка работает, проходите на Пролетарский - 871 понял, спасибо, до свидания Перейти на частоту АДП «Внуково-Подход» 122.3 Даже если «Внуково-Подход» не предупредили о необходимости связываться с аэродромом «Дракино» (позывной «Харанор»), перейти на частоту проходимой точки и попробовать установить связь нужно. |
| На ППМ Пролетарский: | - «Внуково-Подход», 95 871, прошел Пролетарский, на трех ста по 744 Скурыгино рассчитываю 16 минут - 871, займите 150 по давлению 758, Скурыгино доложите, работает «Преображенский», свяжитесь с ними - 871, 758 установил, 150 занимаю, Скурыгино доложу, с «Преображенским» отработаю |
| При подходе к аэродрому Волосово | Перейти на частоту РП «Волосово» 129.1 - «Преображенский», 95 871 - «Преображенский» слушаю Вас, 95 871 - «Преображенский», 95 871, добрый день, Вильга 35А (Як-18Т, Як-52), прохожу вашу точку в пяти километрах западнее, следую на Скурыгино - 95 871, Вас приняли, проходите. Наблюдаете справа Ан-2 в наборе? - 95 871, Ан-2 наблюдаю, спасибо, до свидания - до свидания Перейти на частоту АДП «Внуково-Подход» 122.3 «Преображенский» – позывной РП аэродрома «Волосово» |
| На ППМ Скурыгино: | - «Внуково-Подход», 95 871, прошел Скурыгино, на 150-ти по 758 Столбовую рассчитываю 20 минут - 871 Столбовую доложите - 871 понял, Столбовую доложу Перейти на частоту РП «Дубровицы» 125.0 - «Этажный», 95 871, прошел Скурыгино, контроль связи - 95 871, слышу Вас хорошо - 95 871, понял, до связи Перейти на частоту АДП «Внуково-Подход» 122.3 |
| На ППМ Столбовая: | - «Внуково-Подход», 95 871, прошел Столбовую, на 150-ти по 758 Климовск рассчитываю 25 минут - 95 871 Климовск доложите, работает «Иволга»* - 95 871 «Иволга» посадка, Климовск доложу *Диспетчер «Внуково-Подход» сменился и новая смена еще не разобралась кто куда летит. «Иволга» - трассовый позывной РП аэродрома «Дубровицы» |
| На ППМ Климовск: | - «Внуково-Подход», 95 871, прошел Климовск, на 150-ти по 758, связь по направлению имею, с вами конец - 95 871 переходите на связь по направлению, до свидания - 95 871, сапасибо, до свидания Перейти на частоту РП «Дубровицы» 125.0 - «Этажный», 95 871, прошел Климовск, на 150-ти по 758, условия подхода - 95 871, давление аэродрома 760, подходите ко второму (третьему), 300 |
| Далее см. «Радиообмен при полете по кругу» |  |