Командир в/ч

Наказ

строки виконання робіт щодо ТО та консервації машин;

види зберігання та способи герметизації;

марка та номери машин, що підлягають постановці на зберігання;

порядок підготовки до робіт особового складу;

склад спеціалізованих постів, бригад та їх керівники;

порядок матеріально-технічного забезпечення; відповідальні особи за виконання робіт;

склад комісії для перевірки стану машин, обсягу та якості робіт, які виконані.

Начальник АС

План

підготовка особового складу;

забезпечення підрозділів матеріалами та засобами обслуговування;

обсяг робіт щодо підготовки машин до зберігання;

терміни та обсяг робіт, які виконуються спеціалізованими постами та бригадами;

обладнання стоянок для машин;

порядок перевірки якості робіт посадовими особами та членами комісії;

порядок оформлення експлуатаційної документації

Алгоритм розробки і зміст документів щодо постановки машин на зберігання

Додаток 24

План-графік

Підготовка машин

Складання акту закладки

Перевірка якості робіт

вказується перелік робіт, що виконуються, виконавці та терміни виконання запланованих робіт

проводиться силами підготовленого особового складу із залученням спеціалістів ремонтних підрозділів та з участю водіїв (обслуги) машин

після завершення робіт робиться запис у паспорті (формулярі) та картці машини

Машини до короткочасного зберігання, перевіряються командирами підрозділів, а тривалого зберігання - комісією, призначеною командиром військової частини.

короткочасне  зберігання

догляд

планові ТО-1 або ТО-2

контроль за утриманням

(огляди посадовими особами)

тривале  зберігання

огляд

ТО-1зб

ТО-2зб

РТО

переконсервація

освіження АБ ПММ та інших матеріалів

річне технічне обслуговування

один раз на місяць

після року збері-гання

після двох років збері-гання

через 6…10 років збері-гання

опробування

запуском двигуна

контрольним пробігом

при 2-му  ТО-2зб

(через 4 роки)

при перевірках, інспектуваннях, та при ТО-2зб

не більше 10…15%

100% машин

Додаток 25

Роботи, які виконуються у ході утримання ВАТ

на короткочасному зберіганні

Догляд

Час за розпорядком дня

прибираються місця стоянок та під’їзні шляхи;

проводиться зовнішній огляд машини та перевіряється її комплектність, наявність та цілісність печаток (при зберіганні на відкритому майданчику та під навісами), стан тенту (брезенту) та його кріплення;

очищаються поверхні машин (брезент для укриття машини) від пилу, бруду та опадів;

перевіряється рівень палива у баках, охолоджувальної рідини у системі охолодження і доводиться до норми;

перевіряється та доводиться до норми тиск повітря в шинах.

У ході ПХД

перевіряється наявність підтікання палива, олив, охолоджувальної та гальмової рідини, у випадку виявлення усунення підтікання;

акумуляторні батареї очищуються від пилу, бруду та окису. Перевіряється та доводиться до норми рівень електроліту, ступінь зарядженості, а при необхідності здаються на заряджання. Гнізда і деталі кріплення акумуляторних батарей очищуються від пилу та окису;

видаляються продукти корозії з пофарбованих і нефарбованих поверхонь; очищені влітку фарбуються, а взимку змащуються консерваційними мастилами;

перевіряється наявність та стан індивідуального комплекту ЗІП, обслуговується інструмент водія.

Додаток 26

Перевірка

пустити двигун та прогріти його до температури 75…80º;

перевірити роботу двигуна на різних режимах;

перевірити роботу освітлювальних, звукових контрольно-вимірювальних приладів, роботу склоочищувачів, опалювачів кабіни (корпусу) машини, фільтровентиляційної установки і водовідкачувальних засобів шляхом їх увімкнення;

перевірити працездатність гальма та зчеплення, коробки передач, роздавальної коробки, стояночного гальма шляхом переміщення машини уперед та назад.

Після закінчення робіт, що зв’язані з запуском двигуна, під час зберігання машин на відкритому майданчику загерметизувати повітроочищувачі (повітрозабирачі) і випускні труби глушників (ежекторів).

ТО

Спеціально не встановлюється, машинам проводяться планові види ТО-1 або ТО-2 за обсягами, які встановлені для машин з обмеженою витратою моторесурсів.

Роботи, які виконуються у ході утримання ВАТ

на тривалому зберіганні

Догляд

У ході ПД або ПХД 1 раз на місяць

на негерметизованих машинах розкрити кабіну, капот двигуна (моторний відсік), на зачохлених машинах попередньо зняти брезент та додатково перевірити:

працездатність гідроприводу гальма, зчеплення та механічного приводу зчеплення (головного фрикціону);

управління коробки передач, роздавальної коробки, стояночного гальма. При заїданні (заклинюванні) тяг приводу з’ясувати причину і усунути. Після закінчення робіт усі важелі поставити в нейтральне положення;

працездатність приводів повітряної та дросельної затулки карбюратора, приводів паливного насоса високого тиску, аварійної зупинки двигуна, жалюзі тощо. Після закінчення робіт рейку паливного насосу високого тиску – повернути в положення, яку відповідає припиненню подання палива;

рівень палива у заповнених паливних баках та довести до норми;

стан та заправлення балонів повітропуску.

Під час виконання робіт щодо догляду на загерметизованих машинах необхідно:

перевірити стан напівчохлів, герметизацію отворів, щілин, люків та приклеювання герметизуючої тканини, усі виявлені недоліки усунути;

проконтролювати обводнення силікагелю. У випадку, якщо ступінь обводнення силікагелю більше середньо допустимих значень, то необхідно знайти причину і її ліквідувати;

очистити поверхні машин (напівчохлів) від пилу та опадів. Під час видалення пилу та опадів з поверхонь напівчохлів і машин, герметизованих методом “Заклейка”, користуватися м’якими щітками (віниками), щоб уникнути пошкоджень плівки напівчохла, герметизуючої тканини та ущільнюючих валиків.

на

негерметизованих машинах

Додаток 27

на

загерметизованих машинах

перевірити стан напівчохлів, герметизацію отворів, щілин, люків та приклеювання герметизуючої тканини, усі виявлені недоліки усунути;

проконтролювати обводнення силікагелю. У випадку, якщо ступінь обводнення силікагелю більше середньо допустимих значень, знайти причину і її ліквідувати;

очистити поверхні машин (напівчохлів) від пилу та опадів. Під час видалення пилу та опадів з поверхонь напівчохлів і машин, герметизованих методом “Заклейка”, користуватися м’якими щітками (віниками), щоб уникнути пошкоджень плівки напівчохла, герметизуючої тканини та ущільнюючих валиків.

ТО

ТО-1з

після одного року зберігання, або результатів огляду машин

ТО-2з

після двох років зберігання, або результатів огляду машин

РТО

через 6…10 років зберігання

Порядок переконсервації машин

Терміни

Л, С – при РТО

Ж, ДЖ – 1 раз в 4 роки

Роботи

зняття машин зі зберігання;

перевірка технічного стану машин зовнішнім оглядом та контрольним пробігом;

усунення недоліків та заміна окремих  деталей, які вийшли із строю та деталей з обмеженим строком служби;

підготовка машин до зберігання на новий строк.

Додатково

відпрацьовується та удосконалюється технологічний процес знімання машин зі зберігання;

оцінюється ефективність захисту поверхонь від корозії і старіння;

намічаються заходи щодо удосконалення методів консервації;

проводиться збирання використаних консерваційних матеріалів, засобів герметизації з метою їх утилізації або відновлення для повторного використання.

У разі виявлення недоліків у зберіганні терміни зменшуються

Додаток 28

Контроль за порядком зберігання

Заходи

відповідність кількості машин обліковим даним;

правильність розташування машин під час зберігання (відокремлене утримання машин тривалого зберігання від інших машин, дистанції та інтервали між машинами, а також відстань від стін, колон та воріт, правильність вивантажування коліс і підвіски автомобіля та ін.);

дотримання встановленого порядку утримання машин, які знаходяться на зберіганні;

дотримання порядку та чистоти на місцях зберігання і підтримання умов, які знижують негативний вплив зовнішнього середовища;

правильність та надійність укриття машин брезентами та стан брезентів (тентів), напівчохлів;

наявність на машинах карток з вказівкою даних щодо заправлення агрегатів та систем, а також місць зберігання майна та приладдя машини;

можливість приведення машин у готовність до використання у встановлені строки (забезпечення швидкого доставляння та установки акумуляторних батарей, наявність обладнання для заливання електроліту у сухозаряджені батареї, заправленні машин паливом та охолоджувальною рідиною, швидкого знімання автомобілів з підставок та ін.);

виконання плану-графіка технологічного обслуговування та випробування машин на зберіганні.

Додаток 29

Знімання зі зберігання

короткочасного

тривалого

для забезпечення бойової підготовки військ і використовуються згідно за планами експлуатації автомобільної техніки в межах річних норм

для виконання заходів, передбачених планами Міністра оборони України і начальника Генерального штабу;

для освіження машин та випробування – відповідно до плану-графіка ТО та випробування машин, які утримуються на тривалому зберіганні

наказ командира військової частини

підстава для зняття, кількість знятих машин за марками та номерами, з якою метою та на який термін вони знімаються зі зберігання заплановані витрати моторесурсів. Номер та дата наказу записуються в формуляр (паспорт) машин.

для проведення комплексного технічного обслуговування (РТО, ТО-2з з переконсервацією та контрольним пробігом) проводиться відповідно до планів обслуговування машин

Додаток 30

Зміст робіт щодо знімання зі зберігання

Роботи 1 черги

розгерметизація агрегатів;

встановлення акумуляторних батарей;

заправлення паливом та охолоджувальною рідиною;

запуск двигуна та перевірка його роботи на різних його режимах, перевірка контрольно-вимірювальних приладів і засобів сигналізації;

перевірка тиску повітря в шинах та доведення його до норми;

перевірка справності роботи освітлювальних та світлосигнальних приладів;

встановлення щіток склоочищувача та перевірка його роботи;

перевірка справності гальм та рульового управління.

Роботи 2 черги

дозаправлення машин паливом (при необхідності);

укладення та кріплення брезенту для укривання;

укладення килимків на підлогу кабіни;

очищення інструменту від консерваційного мастила та укладення його на місце;

усунення несправностей.

у парку

у районі зосередження або на привалі

Додаток 31

Скорочення термінів приведення

у готовність до використання досягається:

швидким розкриттям паркових приміщень, видаванням ключів від люків машин та замків запалювання

раціональна конструкція запорів приміщень, зберігання ключів у чергового парку

точним виконанням усіх операцій технологічного процесу знімання машин зі зберігання

у машині на видному місці - технологічна картка зняття зі зберігання, практичні заняття з о/с

використанням найбільш ефективних способів запуску двигуна та його прогрівання при низьких температурах

передпускові підігрівачі,  зберігання найбільш важливої техніки в опалюваних приміщеннях

створення необхідних запасів палива та низькозамерзаючої рідини або гарячої води, організацією механізованого заправлення машин паливом та охолоджуючою рідиною;

запаси палива – зимових сортів

раціональна організація зберігання акумуляторних батарей для приведення їх в робочий стан та доставки до машин з мінімальними витратами часу

механізація приведення у робочий стан та доставки до машин

використання в агрегатах та вузлах машин всесезонних робочо-консерваційних олив і мастил та спеціальних рідин з високими низькотемпературними властивостями

використання сучасних розрахункових задач

завчасне плануванням сил, засобів та послідовності доставки до машин акумуляторних батарей, палива, охолоджувальної рідини, ЗІП

використання саморозвантажувальних підставок під один із ведучих мостів автомобіля або інших пристроїв, які полегшують знімання машин з підставок

використання винахідницько-раціоналізаторської роботи

Додаток 32

Додаток  33

Навантаження  колісних  машин  на  зчеп  платформ:

Не менш 270 мм                   Не менш 50 мм

а). над зчепом;

б). зі звисом;

Сумісне навантаження гусеничних та колісних машин

Не менш                          Не менш                      Не менш                        Не менш

440        (270) мм             220      (100) мм        440          (270) мм           220         (100) мм

Примітка - борта платформ умовно відкриті. Кріплення умовно не показані. 440 та 220 мм – кріплення ВГМ за допомогою УБК, шпор або башмаків. 270 та 100  мм – кріплення ВГМ за допомогою упорних брусків та розтяжок.

Додаток  34

Норми напрацювання до ремонту або списання автомобільної техніки під час інтенсивного використання

| Тип та клас машин | Марки базових машин | Норма напрацювання до КР, тис.км |  | Норма напрацювання до списання, тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для нових машин | для машин, які пройшли КР |  |
| автомобілі повноприводні: |  |  |  |  |
| легкові автомобілі | ЛуАЗ-969М | 90 | 70 |  |
|  | УАЗ-469, -3151, -469Б, -3152 | 150 | 120 |  |
|  | ВАЗ-2121 | 120 | 80 |  |
| вантажні автомобілі | УАЗ-452, ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-4320, КамАЗ-4310, КрАЗ-260 | 150 | 120 |  |
|  | КрАЗ-255Б | 110 | 85 |  |
| автомобілі неповноприводні: |  |  |  |  |
| легкові автомобілі | Москвич-412, -2140, ВАЗ-2105 | 125 | 100 |  |
| вантажні автомобілі | ГАЗ-24, -2410, -3102, -31029 | 250 | 200 |  |
| спеціальні колісні шасі і тягачі: |  |  |  |  |
| середнього класу (повна маса 14…20 т) | шасі-135ЛМ, БАЗ-135МБ, БАЗ-5937, -5939, -5921, -5922 | 45 | 35 |  |
| особливо великого класу (повна маса 20…40 т) | БАЗ-6944, -6953 | 50 | 40 |  |
| особливо важкого класу (повна маса понад 40 т) | МАЗ-7911, КЗКТ-7428 | 50 | 40 |  |
|  | МАЗ-537, -543, -547 | 45 | 35 |  |
| гусеничні машини (тягачі, транспортери, транспортери-тягачі): |  |  |  |  |
| особливо легкої категорії (повна маса до 8 т) | ГТ-СМ-1, ГТ-МУ-1 | 12 | 10 | 42 |
|  | ГТ-СМ, ГТ-МУ | 10 | 8 | 34 |
| легкові категорії (повна маса 8…16 т) | МТ-ЛБ, -ЛБУ, -2С1 | 12 | 10 | 42 |
|  | ГТ-Т | 10 | 8 | 34 |
| проміжна маса (повна маса 16…34 т) | МТ-С | 12 | 10 | 42 |
|  | АТ-Т, АТС-59Г, АТС-59 | 10 | 8 | 34 |
| середньої категорії (повна маса понад 34 т) | МТ-Т (типу ГМ-830…835), ГМ-569, -352, -355, -577, -579 (на базі МТ-С) | 12 | 10 | 42 |
|  | ГМ-426У (на базі АТ-Т) | 10 | 8 | 34 |
| автобуси: |  |  |  |  |
|  | ПАЗ-672, -3205, ЛАЗ-695М, -695Н | 300 | 240 |  |
|  | ЛАЗ-697М, -697Н, -699Р, "Ikarus-255", -260" | 360 | 290 |  |
| трактори: |  |  |  |  |
| колісні трактори | Т-25, -40АМ, -150К, ЮМЗ-6, МТЗ-50, -52, К-700, -701 | 6 | 5 | 16 |
|  | Т-155 | 5 | 4 | 13 |
| гусеничні трактори | Т-74, ДТ-75, Т-150, -100М, -130, ТДТ-40М, -75 | 5 | 4 | 13 |
|  | Т-180, -4А, ДЕТ-250, -55А | 6 | 5 | 16 |

Кількість і періодичність проведення ремонтів ВАТ

L=0,5Lкр-сп

L=0,5Lкр-сп

новий

L=0,6Lкр

СР

L=0,4Lкр

КР

СР

СП

Lр(сп)=Lр(сп) норм*КрLр(сп) норм

Кр=К1*К2*К3≥0,6

З дозволу НЦАВТУ ДРЗ

КР-2

Для неповнопривідних автомобілів

новий

СР

СР

СР

СП

Lсп=Lсп норм*КрLсп норм≥0,75

Додаток  35

Для  легкових автомобілів і автобусів

новий

СР

КР

СР

СП

8 років

15 років

Для засобів рухомості озброєння

новий

РТО

РР

СП

6-10 років

12-15 років

автомобілі 18 років, гусеничні і СКШ – 20 років

Категорування  автомобільної техніки та майна

Додаток 36

| Найменування | 1 категорія | 2 категорія | 3 категорія | 4 категорія | 5 категорія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобілі, колісні тягачі та їх базові шасі | нові, з пробігом до 3000 км чи терміном зберігання до 5 років, технічно справні | 3 пробігом більше 3000 км чи терміном зберігання більше 5 років, а також пройшли СР чи КР | потребують СР | потребують КР | непридатні, відновлення яких неможливе чи недоцільне, належать списанню |
| Гусеничні тягачі, транспортери-тягачі, транспортери та їх базові шасі, трактори | нові, з пробігом до 1500 км (100 мотогодин) чи терміном зберігання до 5 років, технічно справні | з пробігом більше 1500 км (100 мотогодин) чи терміном зберігання більше 5 років, а також пройшли СР і КР, технічно справні | потребують СР | потребують КР | непридатні, відновлення яких неможливе чи недоцільне, належать списанню |
| Автомобільні причепи, напівпричепи | нові, з пробігом до 3000 км чи терміном зберігання до 5 років, технічно справні | з пробігом більше 3000 км чи терміном зберігання більше 5 років, а також пройшли ремонт, технічно справні | не установлюється | потребують КР | непридатні, відновлення яких неможливе чи недоцільне, належать списанню |
| Автомобільні шини | нові, що не були в експлуатації, мають пробіг до 3000 км, справні, з терміном після виготовлення до 3 років | мають пробіг від 3000 до 15000 км, справні, з терміном після виготовлення від 3 до 5 років | мають пробіг більше 15 000 км, справні, а також пройшли ремонт з терміном після виготовлення більше 5 років | потребують ремонту | непридатні, відновлення яких неможливе чи недоцільне, належать списанню |
| Акумуляторні батареї | нові, що не були в експлуатації, з терміном зберігання до 3 років (до 5 років для батарей 6СТ-140, 6СТЕН-140М, 12СТ-85) | справні, були чи знаходяться в експлуатації, а також нові, з терміном зберігання, що перевищує установлені для 1 категорії | потребують ремонту | не установлюється | непридатні, відновлення яких неможливе чи недоцільне, належать списанню |
| Запасні частини, інструмент водія та приладдя | нові, які не застосовувалися, справні | які застосовувалися, пройшли ремонт, справні | потребують ремонту | не установлюється | непридатні, відновлення яких неможливе чи недоцільне, належать списанню |

Додаток 37

Права посадових осіб ЗС України на списання матеріальних засобів

(автомобільна техніка та майно) за актами

| Посадові особи, яким надається право списання | Перелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню |
| --- | --- |
| Командири військових частин | Автомобільне майно, за винятком акумуляторних батарей та шин, у межах прав, наданих Інструкцією про порядок списання з обліку матеріальних та грошових засобів у ЗС України |
| Командири з’єднань, начальники служб забезпечення корпусів. Командири корпусів | Автомобільне майно, у межах прав, наданих Інструкцією переліченим посадовим особам Автомобільна техніка (за винятком дослідних зразків, а також легкових, санітарних машин, автобусів, гусеничних тягачів, транспортерів-тягачів та багатовісних колісних шасі), АМ у межах прав, наданих Інструкцією |
| Начальники автомобільних служб видів Збройних Сил України | Автомобільна техніка (за винятком дослідних зразків, а також легкових, санітарних машин, автобусів, гусеничних тягачів, транспортерів-тягачів та багатовісних колісних шасі), автомобільне майно у межах прав, наданих Інструкцією переліченим посадовим особам |
| Командувачі видів (сил) ЗС України Директор ДРЗ Міністерства України | Всі види автомобільної техніки та майна за винятком їх дослідних зразків. Всі види автомобільної техніки та майна. |

Додаток 38

Максимальні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил України мають право списувати військове майно за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання

| Посада | Вартість за одиницю військового майна або за одним актом у неоподаткованих мінімумах доходів громадян |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за актом якісного (технічного) стану та за актом списання | за інспекторськими посвідченнями |  |
| Командир окремої роти та інші командири (начальники), які ведуть військове господарство на правах окремої військової частини і яким штатом передбачено військове звання до майора включно | 50 | 25 |  |
| Командир окремого батальйону (дивізіону) та інші командири (начальники), які ведуть військове господарство на правах окремої військової частини і яким штатом передбачено військове звання підполковника | 80 | 40 |  |
| Командир полку та інші командири (начальники), які ведуть військове господарство на правах окремої військової частини і яким штатом передбачено військове звання полковник | 150 | 75 |  |
| Командир бригади, яким підпорядковані окремі військові частини, інші командири (начальники) військових частин, яким штатом передбачено військове звання генерал-майор | 160 | 80 |  |
| Начальник служби забезпечення корпусу | 170 | 85 |  |
| Заступник командира корпусу, якому підпорядковані служби забезпечення * | 175 | 85 |  |
| Командир корпусу, інші командири (начальники), яким штатом передбачено військове звання генерал – лейтенант | 180 | 90 |  |
| Начальник управління, окремого відділу (служби) військ виду ЗС щодо майна, відповідно номенклатури підпорядкованих їм військових частин | 185 | 90 |  |
| інші командувачі (начальники), яким штатом передбачено військове звання генерал – полковник | 280 | 140 |  |
| Головнокомандувач видом (силами) Збройних Сил України | 300 | 150 |  |
| Директор Департаменту ресурсного забезпечення МО України | буде вирішено директивно |  |  |
| Міністр оборони України | понад 300 |  | понад 150 |
| * зазначені посадові особи мають право видавати інспекторські посвідчення на втрачене військове майно, закріплене за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами. |  |  |  |

Командирам (начальникам) надається право у необхідних випадках відміняти неправильні рішення підпорядкованих їм посадових осіб щодо списання матеріальних та грошових цінностей, скасовувати видані інспекторські посвідчення і призначати повторне розслідування. При поданні акта на списання матеріальних засобів, експлуатація (робота) яких враховується у паспортах (формулярах), представляються їх повністю оформлені паспорти (формуляри), а при їх відсутності – дублікати.

Додаток 39

Норми напрацювання до списання кузовів і тентів

| № п/п | Назва кузову (тенту) | Термін служби до списання, років | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузов типу К (КП) | 18 |  |
| 2 | Кузов типу КМ (КМП), КУНГ | 15 |  |
| 3 | Тенти з парусини | 6 | у закритих сховищах |
| 4 | Тенти з парусини | 5 | під навісом |
| 5 | Тенти з парусини | 4 | на відкритих майданчиках |
| 6 | Тенти з прогумованих тканин | 7 | у закритих сховищах |
| 7 | Тенти з прогумованих тканин | 6 | під навісом |
| 8 | Тенти з прогумованих тканин | 5 | на відкритих майданчиках |
| 9 | Тенти з матеріалу типу "теза" (штучної шкіри) | 8 | у закритих сховищах |
| 10 | Тенти з матеріалу типу "теза" (штучної шкіри) | 7 | під навісом |
| 11 | Тенти з матеріалу типу "теза" (штучної шкіри) | 6 | на відкритих майданчиках |

Додаток 40

Норми напрацювання до списання пневматичних автомобільних шин.

| Типи та позначення шин | Норми напрацювання однієї шини, тис км |  |
| --- | --- | --- |
|  | загальна для усіх умов експлуатації | при ксплуатації у гірської місцевості |
| шини регулюючого тиску: для автомобілів |  |  |
| 320-457 (12,00-18), 320-508 (12,00-20), 370-508 (14,00-20) | 40 | 32 |
| 500-610 (18,00-24), 1200х500-508, 1220х400-533, 1300х530-533 | 36 | 30 |
| 410-508 (16,00-20), 1500х600-635, 1600х600-685 | 25 | 20 |
| шини постійного тиску: |  |  |
| для автомобілів, мікроавтобусів та причепів: |  |  |
| - діагональні шини | 40 | 34 |
| - радіальні шини |  |  |
| 165/80R13, 175/70R13, 205/70R14 | 45 | 40 |
| 185/82R15 | 38 | 35 |
| для вантажних автомобілів, автобусів та причепів: |  |  |
| - діагональні шини | 65 | 55 |
| - радіальні шини | 70 | 60 |

Сумарне зниження норм напрацювання шин до списання не повинно перевищувати  30%.

Норми напрацювання шин знижуються на 5% за кожен рік після п'ятирічного строку від часу їх виготовлення.

Додаток 41

Порядок корегування

норм до списання автомобільних шин

| Зниження норми, % | Умови експлуатації автомобіля |
| --- | --- |
| 20% | автомобілі, які постійно використовуються для буксирування літаків та перевезення спеціальних агресивних речовин |
| 15% | автомобілі, які використовуються для буксирування причепів (напівпричепів) вантажністю 20 т та більше чи працюють з двома причепами; колісні машини, які працюють у кам'яних (рудних) кар'єрах та на розроблені (переміщенні) ґрунтів; відновлені шини автомобілів у військових частинах, дислокованих у гірській місцевості. |
| 10% | автозаправники та вантажні автомобілі, причепи, які постійно використовуються для перевезень ПММ; учбові автомобілі, автомобілі-самоскиди та вантажні автомобілі, які вантажаться з бункерів чи екскаватором; автомобілі, які використовуються як тягачі для буксирування ОВТ або постійно працюють з причепом; колісні машини, які використовуються у важких дорожніх умовах. |

Додаток 42

Норми напрацювання (строки служби) акумуляторних батарей

| Марки акумуляторних батарей | Строк служби, роки | Норми напрацювання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. км |  | тис. годин роботи |
|  |  | для колісних машин | для гусеничних машин |  |
| 3СТ-155, -215; 6СТ-50, -55, -60, -75, -88, -90, -132, -150, -180, -182 | 4,5 | 80 | - | 3,0 |
| 12СТ-70М | 4,5 | 65 | 12 | 3,0 |
| 6СТЕН-140, 6СТ-140Р, 12СТ-85Р, 6СТ-190ТР | 5,5 | 80 | 15 | 3,0 |

Додаток 43

Перелік основних документів, за якими ведеться бухгалтерський облік

наявності та руху АТ та АМ.

| № п/п | Найменування звітних документів | Номер форми | у фінансовому органі частини (з’єднання) | у підрозділі, який розміщується або діє у своїй в/ч | у підрозділі, який розміщується або діє окремо від своєї в/ч | на складі в/ч (з’єднання, бригади) | у службі в/ч | у службі з’єднання (бригади) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Книга кількісно-сумового обліку | 3-6, 3-7 | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборотна відомість | 3-11 | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Інвентарна картка обліку основних засобів | 03-6 | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Інвентарна картка групового обліку основних засобів | 03-9 | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Меморіальний ордер № 9, 10, 13, 16 | 43, 439, 396, 274 | + |  |  |  |  |  |
| 8 | Опис інвентарних карток з обліку основних засобів | 03-10 (бюджет) | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Інвентарний список основних засобів | 03-11 (бюджет) |  | + | + | + |  |  |
| 10 | Відомість нарахування зносу основних фондів | 03-12 (бюджет) | + |  |  |  |  |  |
| 11 | Повідомлення | 280 | + |  |  |  |  |  |
| 12 | Накладна | 2 | + |  | + |  | + | + |
| 13 | Накладна | 3-3 | + |  |  |  |  |  |
| 14 | Рахунок - накладна | 8 | + |  |  |  | + | + |
| 15 | Акт приймання | 03-1,4 | + |  |  |  | + | + |
| 16 | Чекова вимога | 6 | + |  |  |  | + | + |
| 17 | Зведена відомість | 7 | + |  |  |  | + | + |
| 18 | Видаткова (здаточна) відомість | 8 |  |  | + |  |  | + |
| 19 | Акт закладання (поновлення) матеріальних засобів | 10 | + |  |  |  | + | + |
| 20 | Акт списання (зняття залишків) | 03-3,11 | + |  | + |  | + | + |
| 21 | Акт технічного стану | 03-4,12 | + |  |  |  | + | + |
| 22 | Акт зміни якісного стану | 13 | + |  |  |  | + | + |
| 23 | Акт складання суміші | 15 | + |  |  |  | + | + |
| 24 | Дорожній лист | 16 |  |  | + |  |  |  |
| 25 | Робочий лист агрегату | 17 |  |  | + |  |  |  |
| 26 | Атестат військової частини | 20 | + |  |  |  | + | + |
| 27 | Донесення про наявність та рух матеріальних засобів | 24 |  | + | + |  |  |  |
| 28 | Книга реєстрації облікових документів | 25 | + |  | + |  | + | + |
| 29 | Книга складського обліку | 3-9,26 |  | + | + | + |  |  |
| 30 | Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі | 26 |  | + | + | + |  |  |
| 31 | Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів | 27 |  |  |  |  | + | + |
| 32 | Книга обліку озброєння і техніки за номерами та технічним станом | 31 |  |  |  |  | + | + |
| 33 | Книга обліку несправного озброєння та техніки | 33 |  |  |  |  | + | + |
| 34 | Книга обліку роботи машин, витрати пального та мастил | 38 |  |  | + |  |  |  |
| 35 | Картка обліку некатегорійних матеріальних засобів | 44 |  |  |  |  | + | + |
| 36 | Картка некомплектності | 46 |  | + | + | + | + |  |
| 37 | Довіреність на отримання матеріальних засобів | М-2 | + |  |  |  |  |  |
| 38 | Стелажний (штабельний) ярлик | 64 |  |  |  | + |  |  |
| 39 | Наряд | 200 | + |  |  |  |  |  |
| 40 | Акт вилучення комплектуючих виробів | 201 |  |  |  | + |  |  |
| 41 | Рахунок - наряд | 300 | + |  |  |  |  |  |

Додаток 44

Періодичність оглядів АТ посадовими особами

| Хто проводить огляд | Кількість машин, що підлягають огляду | Періодичність огляду | Де планується |
| --- | --- | --- | --- |
| командир взводу | усі машини взводу | один раз у два тижні | місячний план робіт та розклад занять |
| заступник командира роти з озброєння | усі машини роти | один раз у місяць | те саме |
| командир роти | усі машини роти | один раз у місяць | те саме |
| заступник командира батальйону з озброєння (начальник АС) | усі машини батальйону | один раз у три місяці | те саме |
| командир батальйону | усі машини батальйону | # один раз у три місяці | те саме |
| начальник АС військової частини | усі машини військової частини | двічі на рік (один раз у місяць )* | річний та місячний плани робіт ас |
| начальники служб військової частини | усі машини підпорядкованих підрозділів | один раз у три місяці | річний та місячний плани робіт служб |
| заступник командира військової частини з озброєння | усі машини військової частини | двічі на рік (один раз у місяць)* | план бойової підготовки |
| командир частини | усі машини військової частини | двічі на рік | план бойової підготовки |
| командир з'єднання | за особистим планом | на протязі року | план бойової підготовки |

* – терміни, у які здійснюється контроль за правильністю використання машин, витрачення моторесурсів та палива

Додаток 45

Складові елементи підсумкових перевірок стану автомобільної техніки,

вимоги та критерії оцінок

| Елементи перевірки | Характеристика вимог, критеріїв оцінки | Оцінка за частину, підрозділ |
| --- | --- | --- |
| 1.Забезпеченість АТ | Відповідальність розставлення АТ згідно за штатом якісна характеристика АТ | “Забезпечує”, “Обмежено забезпечує”, “Не забезпечує” |
| 2. Стан, догляд і утримання АТ, її готовність до використання. | Оцінка стану машини, підрозділу (з КТГ). Оцінка догляду, утримання машини | Загальна оцінка за складовими оцінками |
| 3. Стан експлуатації АТ | Оцінка “задовільно, “незадовільно” машини з використання (5 вимог); з організації ТО (7), із зберігання (8) та транспортування (5) | “Задовільно”, “Незадовільно” за складовими оцінками |
| 4. Стан ремонту АТ, ремонтних частин, підрозділів | Вимог для оцінки - 8 | “Задовільно”, “Незадовільно” за кількістю виконаних вимог |
| 5. Стан запасів та забезпеченість АМ | Вимог для оцінки - 9 | “Задовільно”, “Незадовільно” за кількістю виконаних вимог |
| 6. Стан роботи з попередження пригод з ВАТ | Наявність планів та стан їх виконання, стан внутрішньої служби в парках | “Забезпечує”, “Не забезпечує” |
| 7. Стан парків та внутрішньої служби в них | Вимог для оцінки - 5 | За чотирьохбальною системою за якістю виконання вимог |
| 8. Стан технічної підготовки водіїв, спеціалістів АС, офіцерів і прапорщиків | Викладені критерії з індивідуальних оцінок усіх категорій військовослужбовців | За чотирьохбальною системою за індивідуальними оцінками |
| 9. Стан керівництва автомобільною службою | Умов для оцінки – 17 | “Забезпечує”, “Не забезпечує” – за якістю виконання умов |

Витрати на експлуатацію автомобільної техніки

постійні витрати

змінні витрати

утримання і ремонт приміщень, споруд парку

устаткування, інвентар та інструмент

КОНСЕРВАЦІЯ МАШИН І УТРИМАННЯ ЇХ НА ЗБЕРІГАННІ

електроенергія, вода для технічних потреб

ПММ та спеціальні експлуатаційні рідини

запасні частини і матеріали для ТО та ремонту

РЕМОНТ АВТОШИН

витрати праці на ТО і ремонт

Додаток 46

Витрати на підготовку до зберігання і утримання на зберіганні автомобільної техніки

початкові витрати

паркові споруди та їх устаткування

будівництво, ремонт стоянок машин

витрати на зберігання машин

запасні частини (РТО)

зняття із зберігання, випробування, переконсервація

витрати праці і матеріали на ТО машин при утриманні на зберіганні

на ТО, консервацію машин при підготовки до зберігання

Схема витрат на підготовку машин до зберігання та утримання їх на зберіганні

Додаток 47

Умови допуску водіїв Збройних Сил України до керування транспортними засобами

Додаток 48

| Тип транспортних засобів | Категорія посвідчення | Додаткові вимоги до водія |
| --- | --- | --- |
| легкові автомобілі | В |  |
| вантажні автомобілі та спеціальні на їх базі | С |  |
| вантажні автомобілі для перевезення особового складу (окремі машини) | С | місячна підготовка та 5-місячне стажування при частині; досяг 19-річного віку; має посвідчення про допуск до керування вантажного автомобіля при перевезенні особового складу |
| у колоні | С | при перевезенні особового складу |
| автобуси | D | річний стаж роботи (крім строкової служби); досяг 19-річного віку |
| автопоїзди, сідельні тягачі з напівпричепами | С і Е | річний стаж роботи на ТрЗ категорії "С" |
| у колоні | С | пройшли допідготовку або перевірку з водіння |
| важкі склади ТрЗ типу МАЗ-537 | С і Е | посвідчення механіка-водія багатовісного колісного шасі |
| багатовісні спеціальні колісні шасі та тягачі | С | посвідчення механіка-водія багатовісного колісного шасі |
| гусеничні машини, трактори |  | посвідчення механіка-водія ГМ, тракториста-машиніста |

Додаток 49

Схема перепідготовки (підготовки) водіїв транспортних засобів у Збройних Силах України

| Категорії транспортних засобів |  |  |  |  | Транспортні засоби, обладнані спеціальними звуковими і світловими сигналами | Транспортні засоби нових або інших марок у межах одної категорії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | С | D |  | Е |  |  |
| водії ТрЗ категорії С у ході місячної допідготовки | водії вантажних автомобілів, обладнаних для перевезення особового складу - 1 місяць навчання і 5 місяців стажування | водії ТрЗ категорії С або В і С - 1,5 місяця навчання |  | водії ТрЗ категорії С або В і С з річним стажем роботи на автомобілях транспортної групи - 1 місяць навчання | водії ТрЗ будь-якої категорії - 1 місяць навчання та 5 місяців стажування | водії (механіки-водії) - 1 місяць навчання |
| екзамени у ВКК відділу (відділення) ВІБДР | екзамени у ВКК відділу (відділення) ВІБДР | екзамени у ВКК відділу (відділення) ВІБДР і ДАІ |  | екзамени у ВКК відділу (відділення) ВІБДР і ДАІ | екзамени у ВКК відділу (відділення) ВІБДР | екзамени комісії військової частини, з'єднання (гарнізону) |
| заміна посвідчення водія в ДАІ | одержання посвідчення у ВКК відділу (відділення) ВІБДР | заміна посвідчення водія в ДАІ |  | заміна посвідчення водія в ДАІ | одержання посвідчення у ВКК відділу (відділення) ВІБДР | запис у військовому квитку |
| удосконалення знань і навичок на заняттях і практичній роботі |  |  |  |  |  |  |
| на ТрЗ категорії В, а також на санітарних автомобілях на базі легкових автомобілів | на вантажних автомобілях, обладнаних для перевезення особового складу |  | на ТрЗ категорії D | на ТрЗ категорії Е | на ТрЗ, обладнаних спеціальними звуковими і світловими сигналами | на транспортних засобах нових або інших марок |

Примітка: Водіїв ТрЗ категорій С, В і С і трактористів-машиністів готують для Збройних Сил України ТСОУ та навчальні заклади професійно-технічної освіти.