Основні керівні і нормативно-технічні документи з експлуатації військової автомобільної техніки

спеціальні:

Керівництво з експлуатації автомобільної техніки у ЗСУ*

Положення з підготовки водіїв та інших фахівців автомобільної служби у ЗС України та допуску їх до керування ТрЗ

Інструкція з огляду АТ посадовими особами військових частин

Інструкція про порядок проведення підсумкових перевірок стану АТ, сил і засобів АТЗ і технічної підготовки о/с у ЗСУ

Інструкція з організації і проведення документальної ревізії АС у ЗСУ

Положення про проведення технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів у ЗСУ

Типові норми забезпечення частин і з'єднань ЗСУ військово-навчальною літературою з АС

Курс водіння автомобілів і гусеничних транспортерів–тягачів (КВ-93)

Положення про органи безпеки дорожнього руху МО України

Інструкції з експлуатації ТО та РТО зразків АТ*

Методика розподілу ОВТ за групами для експлуатації, відчуження та утилізації у ЗСУ

Керівництво по паркам військових частин Збройних Сил України

Основні керівні і нормативно-технічні документа з експлуатації  військової автомобільної техніки у мирний час

загальні

за етапами

Закон України “Про військову службу правопорядку у ЗС України”

Настанова з АС у ЗС *

Військові Статути ЗСУ

Держстандарти з експлуатації ОВТ

Тимчасове положення з бухобліку у ЗСУ

транспортування

використання за призначенням

технічне обслуговування

зберігання

Настанова з перевезень військ

Інструкція з організації перевезення великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Керівництво із зберігання АТ і автомобільного майна у ЗСУ*

Керівництво з регламентованого ТО, регламентованого і військового ремонту автомобільної техніки у ЗСУ*

Керівництва з організації комплексного ТО і ремонту ОВТ*:

а) Посібник з організації ТО АТ у військовій частині

б) Збірник технічної документації ПТОР (5 книг)

Вимоги до парків військових частин

Керівництво з організації діагностування АТ

Інструкція з організації поста діагностики на ПТОР

Положення про укомплектування АТ ЗСУ та забезпечення військових частин парковим устаткуванням*

Положення про порядок постачання ЗС України АТ і АМ*

Посібник з паркового обладнання АТ і БТТ

Керівництво з рухомих майстерень ремонту і ТО (МТО-АТ,

ПАРМ-1М, ПАРМ-3М)

Методичні рекомендації командиру в/ч з планування і організації робіт щодо постановки ОВТ на зберігання, переведення її на режим сезонної експлуатації та проведення ПД*

Посібник з польових парків і організації ТО АТ у них

Норми витрат ПММ при експлуатації, ремонті і консервації ОВТ*

Інструкція з планування і ведення обліку і звітності з ТО та ремонту АТ у ремонтних підрозділах частини і з’єднання*

Інструкція про порядок використання АТ у ЗСУ*

Інструкція про порядок виготовлення, встановлення. обліку та утримання номерних та розпізнавальних знаків, нанесення написів та позначень на транспортні засоби ЗСУ

Інструкція з обкатки автомобілів, ГМ і тракторів*

Керівництво з визначення норм напрацювання (строків служби) до ремонту та списання АТ у ЗСУ*

Керівництво з визначення річних норм моторесурсів АТ у Збройних Силах України*

Практичне керівництво із планування роботи АС і експлуа- тації та ремонту у військовій частині, з'єднанні ЗСУ*

Керівництво із світломаскування АТ у ЗСУ

Керівництво з експлуатації АТ за складними умовами

Інструкція з експлуатації автомобільних пневматичних шин*

Рекомендації з утримання та обслуговування акумуляторних військових частик*

Додаток 50

Експлуатаційно-технічні дані та регулювальні параметри основних зразків автомобільної техніки                                   Додаток 51

| Найменування параметрів | Марка машини (шасі) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УАЗ-3151 | ГАЗ-66 | ЗіЛ-157К | ЗіЛ-131 | Урал-375Д | Урал-4320 | КамАЗ-4310 | КрАЗ-255Б | КрАЗ-260 | МАЗ-537 | МАЗ-543 | БАЗ-5937 | ГМ-569 | МТ-ЛБ | АТС-59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Загальні дані гусен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колісна формула | 4х4 | 4х4 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 8х8 | 8х8 | 6х6 | гусен. | гусен. | гусен. |
| Вантажопідйомність, кг | 100+7 ч. | 2000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 |  | 19100 | 7200 |  | 2500 | 3000 |
| Маса в спорядж. стані, кг | 1680 | 3640 | 5800 | 6700 | 8400 | 8750 | 8715 | 11690 | 12425 | 21600 | 20550 | 10560 | 34000 | 9700 | 13750 |
| Допустима максимальна маса причепа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на шосе | 850 | 2000 | 5000 | 6500 | 10000 | 11500 | 10000 | 30000 | 30000 | 65000 |  |  |  | 6500 | 14000 |
| на ґрунтових дорогах | 850 | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 6500 | 14000 |
| Число місць для сидіння: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в кабіні | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| на платформі | - | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 |  |  |  |  | 11 | 12 |
| Габаритні розміри, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довжина | 4025 | 5805 | 6922 | 7040 | 7350 | 7355 | 7895 | 8645 | 9030 | 8690 | 11265 | 9165 |  | 6454 | 6280 |
| ширина | 1785 | 2322 | 2315 | 2500 | 2690 | 2500 | 2500 | 2750 | 2722 | 2885 | 3050 | 2782 | 3250 | 2850 | 2780 |
| висота: по кабіні | 2050 | 2440 | 2360 | 2480 | 2680 | 2715 | 2860 | 2940 | 2985 | 2880 | 2670 | 1948 |  | 1865 | 2620 |
| по тенту |  | 2520 |  | 2975 | 2980 | 2980 | 3200 | 3170 | 3115 |  |  |  |  |  |  |
| колія | 1442 | 1800 | 1755 | 1820 | 2000 | 2000 | 2010 | 2160 | 2160 | 2200 | 2375 | 2275 | 2752 | 2500 | 2200 |
| Розміри платформи, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довжина |  | 3330 | 3570 | 3600 | 3900 | 3900 | 4800 | 4565 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ширина |  | 2050 | 2090 | 2322 | 2430 | 2378 | 2320 | 2500 | 2520 |  |  |  |  |  |  |
| висота |  | 890 | 926 | 815 | 872 | 890 | 855 | 924 | 1025 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Макс. швидкість, км/год | 110 | 90-95 | 65 | 80 | 75 | 85 | 85 | 71 | 80 | 60 | 60 | 70 | 66 | 61,5 | 39 |
| Середня швидкість на ґрунтових дорогах, км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-30 | 25-30 | 30 | 45 | 26-32 | 29-30 |
| Шлях гальмування, м, (при швидкості, км/год) | 45 (70) | 8 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 10 (30) | 15 (40) | 17,2 (40) | 15 (30) |  |  |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційна норма витрати пального, л/100 км | 16 | 31,5 | 48 | 51 | 71 | 45 | 47 | 49,5 | 54 | 125 | 170 | 110 | 3,2* | 1,1* | 1,6* |
| Місткість паливних баків | 2х39 | 2х105 |  | 2х170 | 300+60 | 210+60 | 250 | 2х165 | 2х165 |  |  |  |  |  |  |
| Запас ходу по шосе, км | 480 | 680 |  | 560 | 510 | 600 | 530 | 666 | 610 |  |  |  |  |  |  |
| Мінім. радіус повороту (по колесу, гусениці) м | 6,5 | 9,5 | 11,2 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 13 | 13 | 15,5 | 13,5 | 12 | К-В/2 | К-В/2 | 3,5 |
| Макс. кут підйому, град. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Макс. кут крену, град. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Глибина броду, м | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | плав. | 1,0 | плав. | 1,1-1,5 |
| Рушій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водомет |  | гусен. |  |
| Дорожній просвіт, мм | 220 | 315 | 310 | 330 | 400 | 400 | 365 | 360 | 370 | 500 | 440 | 430 | 450 | 395-415 | 420 |
| Макс. потужність, к.с./кВт | 80/59 | 115/85 | 107/80 | 150/110 | 180/130 | 210/154 | 210/154 | 240/177 | 300/220 | 525/385 | 525/385 | 300/220 | 710/520 | 240/177 | 300/220 |
| Частота обертання колін. вала при мак. потужн., об/хв.. | 4000 | 3200 | 2800 | 3200 | 3200 | 2600 | 2600 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2100 | 1700 |
| Макс. обертаючий момент, Н*м | 170 | 290 | 340 | 410 | 475 | 650 | 650 | 883 | 1079 | 2250 | 2250 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Частота обертання колін. вала при макс.. оберт. моменті, об/хв.. | 2000-2500 | 2300 | 1100-1400 | 1800 | 1800 | 1600 –1800 | 1600 –1800 | 1500 | 1500 | 1100-1400 | 1100-1400 |  |  |  |  |
| Мінімальна частота обертання на х.х., об/хв.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500-600 | 500-600 | 700 | 500-600 | 450-550 | 500-600 |
| Число циліндрів | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 |
| Діаметр циліндра, мм | 92 | 95 | 101,6 | 100 | 108 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 180 |
| Ступінь стискування | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 14-15 | 14-15 | 15,8 | 14 | 16,5 | 14,5 |
| Роб. об’єм двигуна, л | 2,45 | 4,25 | 5,55 | 6 | 7 | 10,8 | 10,8 | 14,86 | 14,86 | 38,8 | 38,8 | 15,9 | 38,8 | 14,9 | 38,8 |
| Місткість системи охолодження, л | 18 | 25,5 | 26 | 29 | 31 | 31 | 35 | 46 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Місткість системи змащування, л | 5,8 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 21,5 | 24,5 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Ходова частина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гусениці (max/min трак.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/108 | 108/98 | 85/78 |
| Шини | 8,40-15 | 12,00-18 | 12,00-18 | 12,00-20 | 14,00-20 | 14,00-20 | 1200 х 400 -533 | 1300 х 530 -533 | 1300 х 530 -533 | 500 х 610 (18,00 -24) | 1500 х 500-508 | 1200 х 500-508 |  |  |  |
| Внутрішній тиск повітря в шинах, кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номін. (перед./задн./ | 1,9/2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,3-4,7 | 3,5 | 4,0 |  |  |  |
| мінімальний | 1,7/1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номінал. напруга, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Акумуляторна батарея | 6СТ-60 | 6СТ-75 | 6СТ-90 | 6СТ-140 | 6СТ-190 | 6СТ-190 | 6СТ-190 | 6СТ-190 | 6СТ-140 | 12СТ-70 | 12СТ-70 | 12СТ-70 | 12СТ-70 | 12СТ-70 | 12СТ-70 |
| Кількість АКБ, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Генератор | Г-250-П2 | Г-287 | Г-173701 | Г-287 | Г-287 | Г-288 | Г-288-Е | Г-288А | Г-288А | Г-731А | Г-74 | Г-290 | СГ-10-ІС | Г-290 | Г-74-5 |
| Регулятор напруги | РР-132 | РР-132 | Я112А | РР-132 | РР-132 | 11.3702 | 11.3702 | 11.3702 | 11.3702 | РРТ-32 | РРТ-ЗШ | РР-361А | Р10 ТМУ | РР-361А | РРТ 31-М |
| Стартер | СТ230 Б2 | СТ-230А | СТ-230-4 | СТ-3 | СТ-2 | СТ142-Б | СТ142-Б | СТ103 | СТ103 | С5-20 | С5 | Ч5-2С | СТ-10 | СТ-108 | СТ16-М |
| Лебідка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Максимальне зусилля, кн. |  | 40 |  | 50 | 70 | 70 | 50 |  | 117 |  |  |  |  | 150 | 100 |
| Робоча довжина троса, м |  | 50 |  | 65 | 60 | 60 | 86 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
| Основні дані для контролю та регулювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиск мастила, кГс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при номін. частоті | 3,5-4,5 | 2,5-4,0 | 2,5-4,5 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | 5,0-10,5 | 5,0-10,5 | 5,0-12,0 | 5,0-10,0 | 4,0-7,0 | 5,0-10,0 |
| при частоті х.х. | 0,7-1,0 | 0,4-0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| Температура охолоджуючої рідини/мастила, град. С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номінальна | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-95 | 80-90 | 75-90 | 75-90 | 75-98 | 75-98 | 75-95 | 75-95 | 80-100 | 70-90 | 75-95 | 70-90 |
| допустима короткочасно | 92-98 | 104-109 |  | 115 |  | 98 | 98 | 105 | 105 | 105/110 | 106/110 | 105/120 | 115 | 115 | 105/110 |
| Тиск повіт. в пневмосистемі (система пуску, кГс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125-150 | 125-150 | 125-150 | 110 |  | 125-150 |
| Мін. тиск у балоні, для пуску двигуна, кГс/см2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| літо |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 30 | 40 |  | 40 |
| зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 68 | 30 | 40 |  | 60 |
| Зазор між носками кором. (кул.) і клап., мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| впускного | 0,35-0,40 | 0,25-0,30 | 0,20-0,25 | 0,25-0,30 | 0,25-0,30 | 0,25-0,30 | 0,35-0,40 | 0,25-0,30 | 0,25-0,30 | 2,24-2,54 | 2,24-2,54 | 2,24-2,34 | 2,24-2,54 | 0,25-0,30 | 2,24-2,44 |
| випускного | 0,35-0,40 | 0,25-0,30 | 0,20-0,25 | 0,25-0,30 | 0,25-0,30 | 0,35-0,40 | 0,35-0,40 | 0,35-0,40 | 0,35-0,40 | 2,24-2,54 | 2,24-2,54 | 2,24-2,34 | 2,24-2,54 | 0,25-0,30 | 2,24-2,44 |
| Прогинання пасу приводу, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентилятора (редуктора) | 8-14 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 15-28 | 15-22 | 10-15 | 10-15 | 8-14 |  | 15-22 |  | 8-14 |  |
| генератора | 8-14 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 15-22 | 15-22 | 10-15 | 10-15 | 8-14 |  | 8-14 |  | 10-15 |  |
| водяного насосу | 8-14 | 10-15 |  | 10-15 | 10-15 | 15-22 | 15-22 | 10-15 | 7-12 |  |  |  |  | 10-15 |  |
| насосу підсилювача РП |  | 15-20 |  | 10-15 | 10-15 |  |  | 10-15 | 10-15 |  |  |  |  | 5-8 |  |
| компресору |  | 15-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 |  |  | 5-8 | 6-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Зазор між електродами свічок запалювання, мм | 0,8-0,95 | 0,8-0,9 | 0,4-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазор між контактами переривача, мм |  | 0,3-0,4 | 0,35-0,45 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиск початку підйому голки форсунки, кГс/см2 |  |  |  |  |  | 180+5 | 180+5 | 165+5 | 210 | 210 | 210 | 250 | 210+8 | 165+5 | 210 |
| Кут випередження подачі пального до ВМТ, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| літо |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 20 | 20 | 30-32 | 30-32 | 24-27 | 30+0,5 | 20 | 29+0,5 |
| зима |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 20 | 20 | 30-32 | 30-32 | 24-27 | 30+0,5 | 20 | 29+0,5 |
| Вільний хід педалі зчеплення, мм | 35-55 | 35-45 | 30-45 | 35-50 | 30-40 | 30-40 | 6-12 | 32-40 | 44-70 |  |  |  |  | 6,5-8 | 20 |
| Повний хід педалі зчеплення, мм | 200 |  |  |  |  | 195 | 190 | 165-175 | 175 |  |  |  |  | 40-42 |  |
| Вільний хід рульов. колеса, град. | 10 | 10 | 15 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 15 |  |  |  |
| Вільний хід педалі гальма, мм | 5-14 | 8-13 |  | 40-60 | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 26-34 | 19,5-25 | 14-22 | 7-10,5 |  |  | 20-30 |  |
| Повний хід педалі гальма, мм |  |  |  |  |  | 75 | 100-130 | 150 | 105-115 | 195-205 | 156-164 |  |  | 140-160 |  |
| Зазор між накладкою, колодкою і барабаном, мм | 0,1-0,2 |  | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |  | 0,2-0,3 |  | 0,2-0,9 | 0,2-0,9 | 0,3-0,8 |  |  |  | 1,5-2,0 |  |
| Сходження передніх коліс, мм | 1,5-3,0 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-8 | 3-8 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 10-14 | 8-14 | 3-11 |  |  |  |
| Хід штока гальмової камери, мм |  |  | 35 | 15-20 |  |  | 20-30 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Натяг гусеничних стрічок, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на твердому грунті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-55 | 80-120 |
| на піску, снігу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-30 |  |