Підготовка машини до експлуатації:

1 етап - введення машини у експлуатацію:

Прийняття машини:

Командир частини у наказі призначає комісію у складі голови - командира підрозділу, в який передається машина, членів - спеціаліста автомобільної служби, представника роду військ (служби) військової частини, в підпорядкований підрозділ якого вона поступає, а також особи, яка здає машину

У мирний час

Комісія перевіряє: технічний стан та  укомплектованість машини; стан та укладення комплекту ЗІП; наявність та стан документації. паспортом (формуляром). Перевірка номерів агрегатів, автомобільних шин, комплектності здійснюється за паспортом автомобіля, після чого він здається в автомобільну службу

Оформлення акту технічного стану

У воєнний час

машини приймаються безпосередньо командирами підрозділів або особами, призначеними командиром військової частини, із залученням водія

Доповідь  заступника командира з озброєння - начальника технічної частини (начальника автомобільної служби) командиру військової частини про результати приймання

Обкатка

у військовій частині

протягом 3 місяців

на базі зберігання

протягом 6 місяців

Машина вводиться в стрій наказом командира частини

В наказі вказується тип, марка, штатне призначення машини, в який підрозділ та в яку групу експлуатації зараховується, присвоєний машині номерний знак, номер шасі (корпусу), двигуна та прізвище водія, за яким вона закріплюється

Номер наказу про введення машини в стрій і прізвище водія заносяться в паспорт (формуляр) машини. Водій, що прийняв машину, розписується у формулярі (паспорті) і з цього часу несе повну відповідальність за збереження машини, її справність і готовність до використання.

Додаток 7

Додаток 8

Розміри надписів, табличок (щитків), які розміщуються на АТ

| Найменування розмірів | Розміри табличок (щитків), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "Чергова" "Патруль" | "До ремонту" | "Люди" |
| таблички (щитки): |  |  |  |
| - довжина | 345 | 500 | 400 |
| - висота | 120 | 120 | 180 |
| висота літер | 80 | 80 | 100 |
| ширина літер | 35 | 35 [55-М] | 55 [75-Д] |
| товщина штрихів літер | 10 | 10 | 15 |
| відстань між літерами | 10 | 10 | - |
| відстань між словами | - | 25 | - |
| ширина кайми | 10 (біла) | 10 (чорна) | 20 (чорна) |