Додаток 9

Система технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки у Збройних Силах України

| Вид ТО та Р | Мета (призначення) видів ТО та ремонту | Періодичність видів ТО та ремонту | Виконавці робіт з ТО та ремонту | Засоби ТО та ремонту | Основна нормативно-технічна документація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технічне обслуговування військової автомобільної техніки |  |  |  |  |  |
| 1.1. Для машин повсякденного використання |  |  |  |  |  |
| КО | Перевірка та підготовка машин до виконання майбутньої задачі | перед виконанням завдання | водій (механік-водій) | індивідуальний комплект ЗІП АТ | інструкція з експлуатації (ТО) машин |
| ЩТО | Підтримання машин у готовності до використання і в чистоті, а також забезпечення безпеки руху | щоденно після виконання завдання, закінчення роботи | водій (механік-водій) | теж та паркове устаткування пунктів чищення , миття і пунктів (площадок) ЩТО | інструкція з експлуатації (ТО) машин |
| ТО-1, ТО-2 | Підтримання працездатного стану, забезпечення безперебійної роботи машин, зниження інтенсивності зношення деталей, виявлення та попередження відмов та несправностей | згідно з періодичністю у таблиці 7.3; при СО; при підготовці до тривалого зберігання | підрозділи ТО і ремонту із залученням водіїв (механіків-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | те ж та Збірник технічної документації постів ПТОР |
| СО | підготовка та забезпечення надійної роботи машин у зимовій або літній режим експлуатації | два рази на рік | підрозділи ТО і ремонту із залученням водіїв (механіків-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | теж та Збірник технічної документації постів ПТОР |
| РТО | забезпечення працездатності і надійності машин до їх чергового СР, КР чи РР машин з обмеженою витратою моторесурсів | визначається інструкціями з експлуатації (ТО) РТО або Керівництвом з РТО | підрозділи ТО і ремонту із залученням водіїв (механіків-водіїв) та бригада заводу-виготовлювача | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | інструкція з експлуатації (ТО) і РТО машини та Керівництво з РТО |
| 1.2. Для машин, що утримуються на зберіганні: |  |  |  |  |  |
| а) короткочасне зберігання |  |  |  |  |  |
| ТО-1, ТО-2 | підтримання працездатного стану, забезпечення безперебійної роботи машин, зниження інтенсивності зношення деталей, виявлення та попередження відмов і несправностей, забезпечення схоронності і готовності їх до використання за призначенням | згідно з річним планом експлуатації і ремонту | спеціально підготовлений особовий склад із залученням підрозділів ТО і водіїв (механіків-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | інструкція з експлуатації (ТО) машини, Збірник технічної документації постів ПТОР та Керівництво по зберіганню АТ |
| б) тривале зберігання |  |  |  |  |  |
| ТО-1з | підтримання машин у справному стані і забезпечення схоронності та готовності до використання за призначенням в установлені терміни | після одного року зберігання або з результатів огляду машин | спеціально підготовлений особовий склад із залученням підрозділів ТО і водіїв (механіків-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | інструкція з експлуатації (ТО) машини, Збірник технічної документації постів ПТОР та Керівництво по зберіганню АТ |
| ТО-2з | підтримання машин у справному стані і забезпечення схоронності та готовності до використання за призначенням в установлені терміни | після двох років зберігання або з результатів огляду машин | спеціально підготовлений особовий склад із залученням підрозділів ТО і водіїв (механіків-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | інструкція з експлуатації (ТО) машини, Збірник технічної документації постів ПТОР та Керівництво по зберіганню АТ |
| РТО | забезпечення працездатності і надійності машин тривалого зберігання до їх чергового СР, КР чи РР | через 6…10 років зберігання | спеціально підготовлений особовий склад із залученням підрозділів ТО і водіїв (механіків-водіїв) та бригада заводу-виготовлювача | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | інструкція з експлуатації (ТО) і РТО машини та Керівництво з РТО |
| Позасистемний комплекс робіт з технічного обслуговування і ремонту |  |  |  |  |  |
| Річне ТО | відновлення боєготового стану техніки | один раз у рік | спеціально підготовлений особовий склад бригади із залученням підрозділів ТО і водіїв (мех-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно норми, індивіду-альний комплект ЗІП | інстр. з експл.ТО Збірник тех. документації пос-тів ПТОР та керівництва із зберігання АТ і річ. ТО |
| 2. Ремонт військової автомобільної техніки |  |  |  |  |  |
| ПР | усунення несправностей машин шляхом заміни або ремонту несправних деталей, механізмів, приладів, а також у виконанні необхідних регулювальних, кріплених та інших ремонтних робіт (допускається заміна окремих агрегатів, в тому числі і одного із основних, крім кузова легкового автомобіля (автобуса), корпусу або рами машини, а для багатовісних автомобілів - двигуна та гідромеханічної передачі) | за потребою в залежності від технічного стану | підрозділи ТО і ремонту із залученням водіїв (механіків-водіїв) | паркове устаткування ПТОР, запчастини згідно з нормою, індивідуальний комплект ЗІП | Керівництво з військового ремонту машин |
| СР | заміна або капітальний ремонт не менше двох і не більше половини основних агрегатів, крім кузова легкового автомобіля (автобуса), корпусу або рами машини (при необхідності виконується ПР інших агрегатів, механізмів та приладів, а також інші ремонтні роботи і ТО з метою відновлення ресурсу усіх агрегатів і машини в цілому до чергового КР (списання) | згідно з Керівництвом з визначення норм напрацювання (строків служби) до ремонту в залежності від технічного стану машин | автомобільний ремонтний підрозділ частини, підрозділ (частина) з'єднання | устаткування ремонтних робіт підрозділів частини, підрозділів (частин) з'єднання | Керівництво з середнього ремонту машин |
| КР | повне розбирання машини, заміна або СР усіх агрегатів, механізмів, приладів та зношених деталей, збірка та випробування у відповідності за технічними умовами на КР | згідно з Керівництвом з визначення норм напрацювання (строків служби) до ремонту в залежності від технічного стану машин | ремонтні частини центру, видів ЗС України, ОК | устаткування ремонтних частин | Керівництво з капітального ремонту машини |
| РР | перевірка технічного стану машини, заміна деталей, термін служби яких менше її мінімального ресурсу, ПММ, проведення регулювальних, кріпильних та інших ремонтних робіт, випробування машини та її агрегатів | через 12…15 років експлуатації в залежності від технічного стану машин | ремонтні частини центру, видів ЗС України, ОК | устаткування ремонтних частин | інструкція та Керівництво з регламентного ремонту машини |
| 3. Ремонт агрегатів та причепів |  |  |  |  |  |
| ПР (а) | часткове розбирання, заміна або ремонт окремих запасних та пошкоджених механізмів, деталей (крім базових) і проведення необхідних регулювальних і кріпильних робіт | за потребою в залежності від технічного стану машини | підрозділи ТО і ремонту | паркове устаткування ПТОР | технологічний процес та технічні умови на ремонт |
| КР (а) | повне розбирання, заміна або ремонт усіх зношених та пошкоджених деталей, збірка та випробування у відповідності за технічними умовами на КР (а) | згідно з Керівництвом з визначення норм напрацювання (строків служби) до ремонту | ремонтні частини центру, видів ЗС України, ОК | устаткування ремонтних частин | технологічний процес та технічні умови на ремонт |